# UFPR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

### Departamento de Desenho

### Profa. Andrea Faria Andrade

Expressão Gráfica II – engenharia civil.

Lista de Exercícios 01

- Traçar uma reta horizontal, distante 2cm do plano horizontal de projeções (’) contendo um ponto A no plano bissetor do 1º diedro e outro ponto B no PVS (plano vertical superior).

- Traçar as épuras dos seguintes retas: a) de uma reta vertical distante 2cm do plano vertical de projeções (”) e com um ponto no plano horizontal anterior (PHA); b) de uma fronto-horizontal mais próxima do plano vertical de projeções (”) do que do plano horizontal de projeções (’).

- Determinar os traços da reta AB, sabendo-se que A pertence ao P (2º bissetor) e B está no plano vertical inferior (PVI).   A(3; ?; 2.5)  B(3; ?; -2).

- Determine as projeções e a verdadeira grandeza da distancia do ponto P à reta de perfil p(AB). Dados: a) P está no Bissetor dos Quadrantes Impares com abscissa 2 e afastamento 3; b)  A reta “p” contém os pontos A(-3;1;4) e B(?,4;2).

- Determine as projeções e a verdadeira grandeza da distancia do ponto P à reta “m”. Dados P(2;7;2);  A reta “m” contém os pontos A(-6;4;3) e B(0;1;6).

- Conhecendo-se uma das projeções de um ponto C sobre a reta AB, determinar a outra projeção do ponto.   A(-1; -3; -2)  B(-1; 2; 3)  C(?; ?; 2).

- Traçar a épura de uma reta qualquer AB, como o ponto A no plano PHA e o ponto B no plano PVS, e passando por um ponto C dado. C(2, 1, 1).

- Por um ponto A, traçar uma reta AB paralela a uma reta dada CD. Dados: A(2, 2, 2); B(0, ?, ?); C(-1, -1, 3); D(3, 0, -1).

- Por um ponto A, traçar duas retas concorrentes, paralelas respectivamente a duas retas dadas FG e MN. Dados: A(5; 4.5; 3) F(-2; 0; 4) G(6.5; 3; -3) M(-1; 3; 5) N(1; 0; 0).

- Dadas duas retas reversas r(A, B) e s(C, D), traçar: a) uma reta horizontal que se apóie nas duas retas e esteja situada em uma cota de 3cm;  b) uma reta frontal que se apóie nas retas dadas, contendo o ponto B.  A(1, 2, 2) B(6; 3.7; 4.8)  C(3, 0, 5)  D(9, 4, 2).

- Verificar se a reta de perfil p(G, H) e a reta qualquer q(I, J) são concorrentes. Dados: G(5, 1, 2)  H(5; 4; 4.5)  I(2; 0; 1.5)  J(7.5; 4.5; 5).

- Dados: a reta r(P, Q) e o ponto A. Pede-se por A,  encontrar uma reta ortogonal a reta r. P(5, 1, 6)  Q(5, 7, 1)  A(1, 2, 1).

- Obter as projeções de um hexaedro regular (cubo) com uma face apoiada em um plano horizontal, e sobre a face superior do cubo construir uma pirâmide. Dados: A(0, 1, 1); B(3, 2, 1); altura da pirâmide = altura do cubo. Analisar a visibilidade das arestas.

- Determinar as projeções de uma pirâmide reta, de base quadrada ABCD, assentada no plano horizontal de projeções (’), sabendo-se que o vértice S está contido no 1º Bissetor (I) e C é o ponto de maior abscissa.  A(1; 2.5; ?)  B(3.5; 1.5; ?).

- Represente as projeções de um triângulo eqüilátero ABC de lado igual a 4cm. O triângulo está no plano frontal superior e um dos seus lados está à 1cm do plano horizontal de projeções.

- Represente as projeções de um quadrado, apoiado em um plano horizontal de cota=3cm. O lado do quadrado mede 3cm e uma das suas diagonais é perpendicular ao plano vertical de projeções e tem um de seus extremos, com afastamento 1cm.

- Obter as projeções de um hexaedro regular (cubo) com uma aresta apoiada no plano horizontal de projeções (’ ), sabendo que: a aresta AE dada é uma reta “de topo” e as faces adjacentes a esta aresta estão inclinadas de 30º e 60º em relação à LT. Analisar a visibilidade das arestas. A(5, 3, ?) E(5, 7, ?).