MEIO FÍSICO

SumÁrio

LISTA DE FIGURAS	2

LISTA DE TABELAS	3

LISTA DE QUADROS	4

1.	CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO	5

1.1.	CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA	5

1.1.1.	Variabilidades e mudanças climáticas globais: uma abordagem introdutória	16

1.2.	CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA	19

1.2.1.	Recursos Minerais	24

1.3.	CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA	24

1.4.	CARACTERIZAÇÃO PEDOLÓGICA	27

1.4.1.	Compartimentação da paisagem conforme níveis de hidromorfia	31

1.5.	Suscetibilidade geopedológica à produção de sedimentos	35

1.6.	EROSÃO COSTEIRA	39

1.6.1.	Erosão costeira oceânica ou de mar aberto	41

1.6.2.	Erosão costeira estuarina ou protegida	42

1.6.3.	Erosão costeira de desembocadura	43

1.6.4.	Problemas sociais	43

1.7.	RECURSOS HÍDRICOS	44

1.7.1.	Bacias e Unidades Hidrográficas	44

1.7.2.	Bacias e Unidades Hidrográficas	45

1.7.3.	Unidades Aquíferas	47

1.7.4.	Qualidade da Água	50

1.7.5.	Outorga de uso da água	52

1.7.6.	Monitoramento Hidrossedimentológico	54

1.7.7.	Vazão	57

1.7.8.	Sedimentos	58

1.1.	CARACTERIZAÇÃO OCEANOGRÁFICA	60

1.1.1.	Hidrodinâmica da região estuarina da APA de Guaraqueçaba	61

1.1.2.	Parâmetros físico-químicos da água	62

1.1.3.	Sedimentos de fundo do Complexo Estuarino de Paranaguá	71

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	72

# LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Atuação das massas de ar no Brasil.	7

Figura 2 - Exemplos de fenômenos climatológicos na área de abrangência da APA de Guaraqueçaba.	8

Figura 3 – Gráfico de temperatura média mensal – Guaraqueçaba/PR.	10

Figura 4 – Gráfico de balanço hídrico mensal – Guaraqueçaba/PR.	11

Figura 5 - Estações Pluviométricas e Climatólogicas no Litoral do Paraná.	12

Figura 6 – Gráfico de Eventos Pluviais Extremos – Guaraqueçaba/PR.	14

Figura 7 - Geologia simplificada da área de abrangência da APA de Guaraqueçaba.	19

Figura 8 – Exemplos de ambientes com diferentes características de hidromorfia situados na APA de Guaraqueçaba.	31

Figura 9 - Hidromorfia na área de abrangência na APA de Guaraqueçaba.	33

Figura 10 – Características fisiográficas e dinâmicas da costa paranaense. Costa de desembocadura (linha contínua colorida), costa oceânica (linha tracejada colorida) e costa estuarina (linha contínua preta)	39

Figura 11 - Costa oceânica e de desembocadura do litoral norte do Paraná.	40

Figura 12 - Sedimentos provindos de estrada não pavimentada no rio Tagaçaba.	45

Figura 13: Subunidades hidrogeológicas da APA de Guaraqueçaba.	46

Figura 14: Outorgas de uso da água na APA de Guaraqueçaba.	51

Figura 15 - Localização das estações de monitoramento utilizadas na pesquisa	54

Figura 16 - Transparência Máxima e Mínima da Água.	61

Figura 17 - Temperatura Máxima e Mínima da Água.	62

Figura 18 - Salinidade Máxima e Mínima da Água.	63

Figura 19 - Oxigênio Máximo e Mínimo da Água.	64

Figura 20 - Nitrogênio Máximo e Mínimo da Água.	66

Figura 21 - Fósforo Máximo e Mínimo da Água.	67

Figura 22 - pH Máximo e Mínimo da Água.	68

# LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Unidades Geológicas existentes na área de abrangência da APA de Guaraqueçaba, REBIO e ESEC	22

Tabela 2 - Unidades geomorfológicas existentes na área de abrangência da APA de Guaraqueçaba, REBIO e ESEC.	24

Tabela 3 - Dados considerados para a Álgebra de Mapas.	34

Tabela 4 - Classes de suscetibilidade geopedológica à produção de sedimentos e áreas correspondentes	35

Tabela 5 - Suscetibilidade Geopedológica à Produção de Sedimentos e percentual por Unidade Hidrográfica.	37

Tabela 6 - Estações de monitoramento hidrossedimentológico.	52

Tabela 7 - Vazão Média, Máxima e Mínima	55

Tabela 8 - Produção Sedimentar Média, Máxima e Mínima	56

Tabela 9 - Produção Sedimentar Média, Vazão Média e Deflúvio Sólido Anual Médio	57

Tabela 10 - Produção Específica de Sedimentos	58

Tabela 11 – Número de pontos de coleta de dados dentro dos limites da área de abrangência da APA de Guaraqueaçaba.	69

# LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Correlação do número anual chuvas extremas e ENOS (1978 - 2014)	14

Quadro 2 - Tendências pluviais para o litoral do Estado do Paraná	17

Quadro 3 - Fórmula para o cálculo da Produção Específica de Sedimento	58

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO

A análise do meio físico foi realizada a partir dos dados publicados por órgãos oficiais, ONGs e estudos acadêmicos realizados para a região do litoral do Estado do Paraná. Para a área de abrangência da APA de Guaraqueçaba o Meio Físico foi diagnosticado por meio de sete temáticas que possibilitam o entendimento das dinâmicas da região, são elas: Climática; Geológica; Geomorfológica; Pedológica; Suscetibilidade Geopedológica; Recursos Hídricos; e Oceanográfica.

CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA

O clima configura-se como sendo o resultado da ação de diferentes variáveis meteorológicas que, atuando de maneira conjugada estabelecem padrões de comportamento da atmosfera em suas interações com a superfície. Seu estudo é de primordial importância no amplo campo da ciência ambiental, uma vez que permite abordagens em face das relações sociedade-natureza e seus impactos associados.

O presente estudo visa caracterizar o clima da região da APA de Guaraqueçaba, de modo a subsidiar análises ambientais dessa porção espacial. Para tanto, são abordadas as condições gerais do tempo relacionadas à temperatura, umidade, ventos, balanço hídrico e pluviosidade.

Os aspectos climáticos interferem diretamente nas condições de vida e reprodução de espécies (animais e vegetais), bem como, influenciam determinadas produções econômicas, em face dos padrões de temperatura, umidade e precipitação ideais para determinados cultivos, como o palmito e a banana, no litoral paranaense. Destaca-se ainda, que precipitações extremas podem desencadear desastres naturais, culminando em inundações e deslizamentos, com consequências ambientais e sociais significativas.

Neste sentido, a compreensão destas dinâmicas torna-se relevante, sobretudo, diante de um cenário de possíveis mudanças climáticas globais, cujas tendências indicam aumentos de eventos pluviais extremos no Sul do Brasil, e, consequentemente, na área de abrangência da APA de Guaraqueçaba (MARENGO et al., 2007).

A configuração climática é condicionada por fatores estáticos e dinâmicos, que estipulam a tipologia climática das regiões. Os fatores estáticos correspondem à latitude, altitude, relevo e proximidade do oceano, enquanto que os dinâmicos decorrem da movimentação dos sistemas atmosféricos (massas de ar e frentes).

No âmbito do litoral paranaense, segundo a classificação do IBGE (1998), nas regiões mais elevadas predomina o tipo climático mesotérmico brando, super úmido sem seca, ao passo que na planície costeira destaca-se o clima subquente, super úmido sem seca, com temperatura média entre 15 e 18º C em pelo menos um mês do ano. Este fato encontra-se atrelado aos aportes de umidade provenientes do oceano, os quais imprimem condições de expressivas umidades e precipitações para a região.

Do ponto de vista dos sistemas atmosféricos (Figura 1), o litoral do estado do Paraná apresenta o clima definido pela predominância da Massa Polar Atlântica (MPA) e da Massa Tropical Atlântica (MTA). Salienta-se ainda, a Frente Polar Atlântica (FPA), sendo esta fundamental no controle do regime pluvial da região o ano todo (MONTEIRO, 1968).

A MTA se caracteriza por ser quente e úmida, desempenhando considerável influência na definição dos tipos climáticos. Ressalta-se que este sistema atmosférico apresenta atuação durante o ano todo, sobretudo na porção litorânea. Sua interface com a orografia culmina em consideráveis precipitações. Isto se deve aos aportes de umidade que adentram o continente, tendendo a instabilizar a atmosfera por meio de convecções (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007).

A MPA apresenta grande mobilidade e pode ser observada durante o ano todo, gerando estabilidades na atmosfera. Estes processos são rompidos pela passagem de Sistemas Frontais (SF), os quais culminam em intensas nebulosidades e precipitações frontais, preponderantemente. De um modo geral, a atuação da Frente Polar Atlântica (FPA), proporciona oscilações e linhas de instabilidade por meio da sua oposição à MTA (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007).

Figura 1 - Atuação das massas de ar no Brasil.

Fonte: Monteiro (1968).

Desta forma, em face dos fatores estáticos e dinâmicos atuantes, o clima da porção costeira paranaense se apresenta de maneira complexa e particular. No que concerne a estes processos, destaca-se o relevo como o fator estático mais importante na caracterização climática da região, sendo que a Serra do Mar funciona como barreira para o avanço de massas de ar (Figura 2), influenciando na distribuição da umidade, na manutenção da temperatura e nas precipitações atreladas à orografia (JORGE e MENDONÇA, 2008).

| A) Efeito Orográfico e convecções. 22/10/2015. | - Aportes de umidade na interface com a Serra. 24/10/2015. |
| --- | --- |

Figura 2 - Exemplos de fenômenos climatológicos na área de abrangência da APA de Guaraqueçaba.

Fonte: Os Autores (2015).

A APA de Guaraqueçaba, inserida neste contexto do litoral paranaense, destaca-se como uma área relevante à proteção ambiental, porém, mesmo contando com uma rede de estações pluviométricas e climatológicas, ao todo de 6 estações meteorológicas na área de abrangência da APA de Guaraqueçaba (Anexo 1), não apresenta estudos climatológicos expressivos. Este fato compromete a constatação, previsão e prevenção de possíveis problemas ambientais na área.

Do ponto de vista da temperatura, Jorge e Mendonça (2008) apontam que no Litoral do Estado do Paraná, esta pode ser considerada o principal elemento regionalizador do clima. De acordo com Paula (2005) e Jorge (2008) a temperatura média do ar, na porção norte da região litorânea, apresenta a seguinte variação espaço-temporal:

- A média anual varia entre 19º e 21ºC na planície litorânea, diminuindo nas regiões mais altas;

- Nas serras e nos morros, a média anual encontra-se entre 15º e 17ºC, chegando a menores valores nas altitudes elevadas;

- No verão a média oscila entre 22º e 24ºC na planície, diminuindo para 19º e 21ºC nas regiões mais altas e chegando a 17º e 18ºC nos picos montanhosos;

- No inverno, as médias variam entre 15º e 17ºC na planície, sendo que nas encostas e regiões mais altas atingem valores entre 13º e 14ºC.

Ao examinar a sazonalidade da distribuição da temperatura, verifica-se que durante o verão, a maritimidade e a variação da latitude exercem papéis secundários em detrimento da variação de altitude. A altitude apresenta um papel fundamental na atenuação das temperaturas, visto que, de modo geral, a temperatura do ar diminui à medida que a altitude aumenta. No inverno, além do relevo que pela força de atrito orienta o desenvolvimento da MPA, provocando quedas importantes de temperatura em regiões mais elevadas, deve-se destacar o papel significativo da variação da latitude. No que tange ao efeito da maritimidade no inverno, conforme Nimer (1989), esta atua de maneira oposta às condições verificadas no verão.

A análise do gráfico representado na Figura 3, permite constatar que a temperatura apresenta o seguinte comportamento: no verão, sob domínio da MTA, registram-se as maiores médias, as quais diminuem a partir do mês de março, correspondendo ao início do outono. No inverno, por influência da MPA verificam-se os valores mais baixos, os quais aumentam progressivamente durante a primavera

Quanto à direção e à velocidade dos ventos na área, evidencia-se uma correlação com as brisas marítimas, aproximadamente ao meio-dia, soprando continente adentro e, as continentais, ao anoitecer, de forma que o vento sopra da terra em direção ao oceano, devido ao resfriamento do solo de forma mais rápida do que é verificado no mar, proporcionando uma inversão do gradiente de pressão (PAULA, 2010). As medições de ventos no litoral do Paraná são bastante escassas, contudo os dados existentes indicam predomínios de leste e sul. Destaca-se ainda, que estes apresentam relações com as dinâmicas de movimentação da MTA, fato que favorece a entrada de umidade, a qual apresenta valores superiores a 80% ao longo do ano.

Figura 3 – Gráfico de temperatura média mensal – Guaraqueçaba/PR.

Fonte: IAPAR (1978 – 2014) – Estação Climatológica (código 2548039)

As características de umidade e temperaturas elevadas e de chuvas abundantes permitem compreender as configurações do balanço hídrico climatológico para a região (Figura 4). O cálculo do balanço hídrico para o município de Guaraqueçaba foi realizado por meio dos dados diários da estação de Guaraqueçaba - IAPAR (2548039), tendo como base o método de Thornthwaite e Mather (1955), o qual leva em consideração a média mensal de temperatura e precipitação da série histórica.

Figura 4 – Gráfico de balanço hídrico mensal – Guaraqueçaba/PR.

Fonte: IAPAR (1978 – 2014) – Estação Climatológica (código 2548039)

Os resultados expressam condições de excedentes hídricos (EXC) ao longo do ano todo, sendo estes mais expressivos nos meses de verão (dezembro, janeiro e fevereiro), com destaque para janeiro, em que os valores superam os 250 mm. Os excedentes menos significativos foram verificados no mês de agosto, com valores inferiores a 50 mm, devido aos menores aportes de umidade e de chuva registrados neste mês.

No que diz respeito à precipitação (Anexo 2.4), a porção litorânea do Paraná apresenta os mais elevados totais pluviais anuais do estado, superando os 2.000mm (PAULA, 2005). Esta característica associa-se ao fato de o regime de precipitação ser regulado pela orografia e pela brisa marítima, de modo que chove mais em áreas de maior altitude (SILVA, 2006). Dessa forma, os totais pluviais anuais observados na vertente leste da Serra do Mar, estão entre os valores mais expressivos do país, superando o total acumulado anual de 3.500 mm, conforme se verifica na estação do Véu da Noiva (2548002), situada a 18 km do limite da APA de Guaraqueçaba.

Na região de Guaraqueçaba, onde há monitoramento (porções de planície) a média histórica anual é de 2.550 mm, com variações de 158 a 222 dias de chuva/ano, sendo a média de 188 dias de chuva no período de 1978 a 2014, considerando as cinco estações inseridas no município que monitoram a pluviosidade (Figura 5).

Quanto aos tipos de precipitação observados nesta porção espacial, destacam-se as precipitações convectivas, frontais e orográficas. As chuvas convectivas caracterizam-se por sua forte intensidade e curta duração (AYOADE, 2006), estando atreladas ao aquecimento da superfície, o que acaba formando nuvens e chuvas por convecção, as chamadas "chuvas de verão" (TORRES e MACHADO, 2011). Estas apresentam maior frequência nos meses de verão, época do ano em que predomina a atuação da MTA. O aquecimento basal e a acentuação de instabilidade desta massa de ar, fomentada pelo efeito orográfico do sistema atlântico, respondem pela acentuação da pluviosidade.

As precipitações de cunho frontal estão atreladas à passagem de Sistemas Frontais e ao encontro de massas de ar com características distintas. Estas apresentam menor intensidade, contudo são mais duradouras e abrangem maiores áreas. As chuvas orográficas se evidenciam no litoral do Paraná, visto que se associam às interações entre as massas de ar e as formas do relevo, que atuam como barreiras à livre circulação do ar, forçando-o a ascender, de modo, a gerar precipitações.

Figura 5 - Estações Pluviométricas e Climatólogicas no Litoral do Paraná.

Quanto à sazonalidade (Anexo 2.4), verifica-se que as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano todo, embora se note o predomínio destas no verão, correspondendo em média a, aproximadamente, 38% do total pluvial anual, em comparação com os meses de outono (23,4%) e inverno (14,9%). Ressalta-se, de acordo com Jorge e Mendonça (2008), que essa maior quantidade de chuvas no trimestre mais quente (dezembro, janeiro e fevereiro), deve-se à conjugação de dois fatores dinâmicos: participação da Frente Polar Atlântica e as ocorrências de chuvas de convergência trazidas pelas correntes perturbadas de oeste. Salienta-se que no verão, as chuvas convectivas, de maior intensidade, favorecem o desenvolvimento de processos erosivos e de movimentos de massa, e, consequentemente, o assoreamento dos rios e da própria baía (PAULA, 2010).

Do ponto de vista das análises de precipitações, merecem destaque os eventos pluviais extremos, caracterizados por elevados totais pluviais. No que concerne a esses eventos, na Figura 6 é representado o somatório mensal dos eventos pluviais iguais ou superiores a 50 mm em 24h, obtidos a partir da série histórica da estação de Guaraqueçaba - IAPAR (2548039), que revelam alto poder de transporte de sedimentos e configuram-se como potenciais desencadeadores de impactos ligados a desastres naturais, tais como as inundações e movimentos de massa, como o ocorrido em março de 2011 nos municípios de Morretes e Antonina (litoral paranaense).

Ressalta-se que, além da dinâmica das massas de ar, as precipitações na região sul são sensivelmente influenciadas pelos episódios de El Niño – Oscilação Sul (EN) e La Niña (LN), correspondendo ao aquecimento e resfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico, respectivamente. De acordo com Grimm et al. (1998), o EN impacta fortemente a frequência de eventos extremos de precipitação sobre o Sul do Brasil, ao passo que diminuem consideravelmente em anos de LN, nos quais, em geral, chove abaixo da média climatológica. Estas dinâmicas podem ser evidenciadas no (Quadro 1) a partir de dados da estação de Guaraqueçaba – IAPAR (2548039).

Por meio da análise do número de dias de chuva extrema (≥ a 50 mm/24h) e suas correlações com os ENOS (El niño - Oscilação Sul), evidencia-se que os anos com maiores quantidades de dias de chuva extrema, relacionam-se a El Niño moderado a forte, como verificado em 1982, 1983, 1993, 1994, 1997 e 1998. Estes processos também são evidenciados em anos de La Niña, contudo, em menores escalas, uma vez que o resfriamento das águas do Pacífico atenua as precipitações no Sul do país.

Figura 6 – Gráfico de Eventos Pluviais Extremos – Guaraqueçaba/PR.

Fonte: IAPAR (1978 – 2014) – Estação Climatológica (código 2548039)

Quadro 1 - Correlação do número anual chuvas extremas e ENOS (1978 - 2014)

Fonte: CPTEC/INPE (2015).

Deve-se indicar que no presente estudo, o limiar utilizado foi de 50 mm/24h, contudo eventos de precipitação inferiores (30 mm/24h) já são capazes de ocasionar impactos, ligados a inundações, enchentes e alagamentos nas porções mais baixas do município, sobretudo, em condições de maré alta (PAULA, 2003; CUNHA, 2006).

Dessa forma, em face das modificações adotadas nos ambientes com o intuito de atender às necessidades humanas, notadamente atreladas ao desmatamento e implantação de sistemas de agropecuários, constata-se que chuvas de menores proporções, que outrora não eram impactantes à sociedade, na atualidade causam impactos relevantes.

    - Variabilidades e mudanças climáticas globais: uma abordagem introdutória

A humanidade vem vivenciando nas últimas décadas um clima de severa insegurança em face dos cenários de possíveis mudanças climáticas globais e seus impactos associados. Neste sentido, as reflexões acerca desta temática têm se destacado na comunidade científica e midiática do mundo todo, sobretudo, a partir da década de 80 com a criação do IPCC - International Panel on Climate Change -, através do qual, o tema inseriu-se, por definitivo, nas pautas internacionais.

Os cenários climáticos apresentados nos últimos relatórios (AR4 e AR5) da instituição supracitada, baseados em dados meteorológicos e modelagens, acenam para um forte aquecimento da atmosfera (até 4,5ºC nas médias térmicas globais para o século XXI nos prognósticos pessimistas), e para intensificações das precipitações em médias e altas latitudes (MENDONÇA, 2007; MARENGO et al., 2007; IPCC, 2007, 2013). No contexto da Região Sul do Brasil, na qual a APA de Guaraqueçaba se insere, as modelagens regionais vêm apontando em direção aos aumentos térmicos e pluviais, bem como, retratam um cenário de eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e impactantes (GROISMAN et al., 2005; HAYLOCK et al., 2006; TEIXEIRA et al., 2007; MARENGO et al., 2007; PBMC, 2014).

Ademais, estudos recentes de Goudard e Paula (2016), analisaram tendências térmicas e pluviais para o litoral do Estado do Paraná, no período de 1978 a 2014 (36 anos) utilizando, respectivamente, 2 e 18 estações meteorológicas representativas na área supracitada. As tendências basearam-se em estatísticas lineares, calculadas por meio do Excel, e no teste estatístico de Mann-Kendall, através de uma planilha padrão Makesens 1.0.

Do ponto de vista dos resultados alcançados, no que concerne as temperaturas, as estatísticas apontaram para elevação das médias térmicas anuais (máximas, médias e mínimas). Para a região de Guaraqueçaba, as temperaturas máximas apresentaram tendências positivas na ordem de grandeza de 0,1ºC, ao passo que, em relação às médias compensadas (médias das temperaturas médias), os valores foram de 0,25ºC e as médias mínimas de 0,75ºC para Guaraqueçaba no período analisado.

Assim, de acordo com os autores, de um modo geral, os dados indicaram tendências de aquecimento, sobretudo, no que se refere às temperaturas médias mínimas, culminando em diminuições das amplitudes térmicas na região ao longo da temporalidade analisada. Ressalta-se que tendências semelhantes também foram evidenciadas em estudos de Jorge (2009) para a Fachada Atlântica Sul do Brasil (1977 a 2006), e de Mendonça (2007), ao analisar as condições termo-pluviométricas na Região Sul, no período de 1975 a 2004 (GOUDARD & PAULA, 2016).

No que se refere às precipitações (Quadro 2), os resultados constatados pelos autores, indicaram tendências positivas para a maior parte das estações de monitoramento analisadas no litoral, contudo, o município de Guaraqueçaba apresentou algumas estações com tendências negativas em relação as médias totais anuais.

Do ponto de vista sazonal, constataram-se tendências negativas para os totais e médias anuais no outono, em contrapartida às demais estações do ano (verão, primavera e inverno), notadamente com tendências positivas.

Quadro 2 - Tendências pluviais para o litoral do Estado do Paraná

Fonte dos dados: Hidroweb (2015); IAPAR (2015)

Organização: Goudard e Paula (2016)

Em relação ao número de dias de chuva e a frequência de eventos extremos para Guaraqueçaba, verificam-se incertezas, contudo algumas estações de monitoramento analisadas (Bananal - 2548043 e IAPAR - 2548039) acenaram para diminuições de dias de chuva por ano e aumento de eventos extremos, fatos que denotam maiores concentrações das chuvas, potencializando os seus impactos associados.

Apesar das tendências evidenciadas, os autores reiteram o fato de que a temporalidade de dados utilizada (36 anos), não permite analisar mudanças do clima, as quais demandam, no mínimo, dados seculares. Esta condição configura-se como sendo bastante distante da realidade de monitoramento meteorológico de grande parcela do país, de modo que as análises por eles desenvolvidas permitiram vislumbrar as variabilidades climáticas (anos e décadas), as quais apresentaram delineamentos em direção a cenários de aquecimento e maiores aportes pluviais.

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA

A descrição geológica da APA de Guaraqueçaba tem como base o estudo de caracterização da atividade mineral, elaborado pela instituição Minerais do Paraná S/A (MINEROPAR), para o Programa de Proteção da Floresta Atlântica, coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA/PR) e publicado em 2002. Esse estudo foi baseado em cartas de escala 1:50.000 e mapas digitais em escala 1:250.000 (Mapa Geológico do Paraná, Mineropar 2005; e Mapa Geomorfológico do Paraná, MINEROPAR, 2006), e relatório do Zoneamento do Litoral Paranaense, IPARDES 1989).

A APA de Guaraqueçaba está inserida em uma área que apresenta uma divisão bem definida principalmente por dois compartimentos geológicos distintos: os sedimentos cenozoicos da Planície Litorânea e Planícies Fluviais e o Escudo do Cristalino formado por rochas ígneas e metamórficas com idades que variam do Arqueano ao Proterozoico (Figura 7).

De maneira menos expressiva encontram-se as intrusões ígneas juro-cretáceas de direção noroeste e a Formação Alexandra, um conjunto de rochas sedimentares localizados na porção sudoeste da APA. Afloram rochas de baixo e alto grau de metamorfismo, associadas a terrenos oriundos de eventos magmáticos granitoides Paleozoicos representado pela Serra do Mar.

As porções de planície recobrem aproximadamente 41% das áreas emersas da área de abrangência da APA, nas zonas de influência marinha (Ilhas e toda a região costeira do sistema estuarino local) e fluvial (vales dos rios Cachoeira e Faisqueira, a oeste; Tagaçaba e Serra Negra, na região central da APA; Guaraqueçaba, na zona centro-oeste; dentre outros).

Figura 7 - Geologia simplificada da área de abrangência da APA de Guaraqueçaba.

Constituídas pelas litologias da Formação Alexandra e por sedimentos recentes, as planícies apresentam associações litológicas de características distintas. A Formação Alexandra é constituída por depósitos continentais originados do intemperismo das rochas cristalinas da Serra do Mar, apresenta base arenosa ou rudácea, com arcósios, areia grossa, média e fina, seixos e cascalhos. Na área de estudo essa Formação é restrita a porção sudoeste da APA de Guaraqueçaba e corresponde a menos de 2% da área total, não abrangendo a REBIO Bom Jesus e a ESEC de Guaraqueçaba.

Já os sedimentos recentes recobrem parcialmente as rochas da Bacia e do Escudo e representam a porção mais expressiva da área de estudo, cerca de 40% da área total. São originados por erosão e deposição dos produtos do intemperismo de litologias mais antigas. O processo formador é hidráulico-deposicional, fluvial (condicionado às calhas de drenagem dos rios e planícies de inundação), marinho e deltaico na faixa litorânea (ANGULO, 2002). Depósitos de terraço aluvionares mais antigos passam, com o avanço do processo erosivo. Ocorrem ainda depósitos coluvionares em encostas provenientes de movimentos de massas (FUCK et al., 1969). Com relação a REBIO, ela apresenta um percentual significativo da área, correspondendo a um pouco mais de 25%, com um total de 88,30 Km². Já na ESEC, os sedimentos rescentes abrangem quase que a totalidade da Unidade de Conservação com cerca de 99% e um total de 39,97 Km².

A Serra do Mar paranaense que compreende a maior fração da área de estudo, 59% das áreas emersas da área de abrangência APA de Guaraqueçaba. Trata-se de uma unidade geomorfológica composta por serras isoladas e morros costeiros e compreende ao todo, oito grupos geológicos distintos. São eles: o grupo das Rochas Intrusivas Básicas (Formação Serra Geral); a Formação Guaratubinha; a Suíte Álcali-Granito; o Complexo Granítico-Gnáissico; o Complexo Gnáissico-Migmatítico; o Complexo Cachoeira; o Complexo Metamórfico Indiferenciado; e, por último, o Complexo Serra Negra (Mapa Geológico - Anexo 2.5).

Os três primeiros grupos correspondem a eventos de magmatismo, de idades distintas. As rochas Intrusivas Básicas compreendem diques de diabásio, basalto e gabro associados ao evento magmático Serra Geral (CPRM, 1989), encontram-se localizadas a sudoeste da APA, possuindo uma área de 1,50 km² ou 0,06% do total. Já em relação a Reserva Biológica Bom Jesus, as rochas intrusivas correspondem a menos de 0,20% do total da área, com um total de 0,65 Km².

A Formação Guaratubinha é composta por rochas sedimentares e vulcânicas ácidas e intermediárias e estão dispersas dentro da bacia dorio Tagaçaba, no quadrante noroeste da área de estudo, possuindo uma área agregada de 5,80 km², ou 0,24% do total. A Formação Guaratubinha não é encontrada na Estação Ecológica e em relação a REBIO, ela corresponde a uma área de 0,60 Km² ou 0,18% do total.

A Suíte Álcali-Granito apresenta uma extensa faixa descontinua, de direção NE – SW, no limite norte da APA de Guaraqueçaba, compreende uma área de 86,85 km², fração de 3,61% do total da área emersa. É constituída por maciços graníticos alcalinos, isotrópicos de dimensões variadas desde stosks até batólitos. Está unidade geológica não é encontrada dentro dos limites da REBIO e ESEC.

O Complexo Granítico-Gnáissico apresenta duas áreas distintas, concentradas em sua maior parte dentro da bacia do rio Tagaçaba: o trecho maior é parte integrante da face Sul da serra da Virgem Maria, no quadrante noroeste da APA de Guaraqueçaba; este grupo concentra uma área de 38,66 km², ou 1,61% do total e ambos os corpos apresentam direção NE-SW. Com relação ESEC, o Complexo Granítico-Gnáissico não é abrangido, já na Reserva Biológica, a unidade representa a menor porção da UC, com 0,45 Km², ou 0,13%.

O Complexo Gnáissico-Migmatítico ou Complexo Atuba (SIGA Jr. et al., 1994) são gnaisses bandados e granitoides parcialmente migmatizados, migmatitos, anfibolitos, quartzitos e rochas metaultramáficas intercaladas. Apresenta direção preferencial NE e cobre uma extensa porção do leste do Paraná (CPRM, 1989). Corresponde ao maior grupo litológico representado dentro da área estudada: cerca de 1.027 km², ou 42,74% do total da área. Está presente nos quadrantes noroeste e nordeste da APA, sob a forma da Serra do Mar, e ao sul e a oeste da APA, dentro de subunidades geomorfológicas como os morros isolados costeiros e rampas da Serra do Mar. O Complexo Gnáissico-Migmatítico é a maior unidade geológica representa na Reserva Biológica Bom Jesus, com cerca de 188 Km², o que corresponde a um valor aproximado de 55% da área da resrva. Com relação a ESEC, esse número cai drasticamente, o Complexo abrange uma área de 0,30 Km², o que corresponde a 0,75% do total.

O Complexo Cachoeira, constituído por quartzitos, xistos, rochas metassedimentares e gnaisses foliados e bandados (MINEROPAR, 2004). Representa uma área total de 35,6 km² (1,4% do total), e está disperso na área de estudo sob a forma de pequenos agrupamentos litológicos. Este Complexo correspondendo a 9,59 Km², ou 2,80% do total da área da REBIO.

O Complexo Metamórfico Indiferenciado tem a predominância de gnaisses, associados a anfibolitos, granulitos e xistos magnesianos. Corresponde a uma área de 51,6 km² (2,15% do total), que é dispersa em subáreas espalhada pela APA; a maior subárea se encontra na zona centro-norte da área de estudo. Esta unidade geológica é identificada nas duas Unidades de Conservação, com 4,67 Km², ou 1,37% do total da área da REBIO e a 0,04 Km², ou a 0,09%, do total da área da ESEC.

Por fim, o Complexo Serra Negra, composto por rochas de alto grau metamórfico, encontra-se na região central da APA de Guaraqueçaba, apresentando uma área de 184,93 km² (7,69% do total). O Complexo Serra Negra não abrangido pela ESEC, entretanto, na REBIO, esta unidade tem o terceiro valor mais significativo, contemplando uma área de aproximadamento 50 Km², ou 14,51% do total.

A área de estudo apresenta distinções geológicas complexas com características estruturais rúpteis polidirecionais, e feições de relevo específicas e determinantes de cada litologia. O conhecimento de todos esses aspectos por parte dos gestores como a formação e fragilidade de cada rocha é fundamental para a descrição pedogenética, fonte de sedimentos, alocação de drenagens e saturação de solos. Os dados quantitavivos correspondentes as áreas das unidades geológicas, podem ser aferidas na Tabela 1.

Tabela 1 Unidades Geológicas existentes na área de abrangência da APA de Guaraqueçaba, REBIO e ESEC

| Unidades Geológicas | APA (%) | APA (Km²) | REBIO (%) | REBIO (Km²) | ESEC (%) | ESEC (Km²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Complexo Cachoeira | 1,48 | 35.64 | 2,80 | 9,59 | - | - |
| Complexo Gnáissico-Migmatítico | 42,74 | 1.027,44 | 55,01 | 188,10 | 0,75 | 0,30 |
| Complexo Granítico-Gnáissico | 1,61 | 38,66 | 0,13 | 0,45 | - | - |
| Complexo Metamórfico Indiferencciado | 2,15 | 51,63 | 1,37 | 4,67 | 0,09 | 0,04 |
| Complexo Serra Negra | 7,69 | 184,93 | 14,51 | 4,90 | - | - |
| Formação Alexandra | 0,07 | 1,79 | - | - | - | - |
| Formação Guaratubinha | 0,24 | 5,80 | 0,18 | 0,06 | - | - |
| Intrusivas Básicas | 0,06 | 1,50 | 0,19 | 0,065 | - | - |
| Sedimentos Recentes | 40,34 | 969,96 | 25,82 | 88,30 | 99,16 | 39,97 |
| Suíte Álcali-granitos | 3,61 | 86,85 | - | - | - | - |
| Total | 100 | 2.404,20 | 100 | 341,95 | 100 | 40,31 |

### Recursos Minerais

A área ocupada pela APA de Guaraqueçaba apresenta, além de uma extensa biodiversidade, ao menos seis bens minerais de suma importância para a indústria metalúrgica e para o consumo.

O órgão governamental responsável pela liberação e fiscalização da exploração de recursos minerais em território nacional é o DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral). O DNPM disponibiliza os dados referentes aos processos de lavra, desde o requerimento de certa área para pesquisa até a exploração de fato. Nesses dados estão presentes informações pessoais do requerente, do bem mineral de interesse, da área e formato do polígono e da fase do processo perante o órgão, todos em formado shapefile ou pdf, com atualização quinzenal e de domínio publico.

A área de abrangência da APA de Guaraqueçaba apresenta trinta e um polígonos em distintas condições de bem mineral e fase de processo, conforme apresentado no Anexo 2.

O Mapa de Recursos Minerais (Anexo 2.6), com a delimitação dos polígonos espacializados permite aos gestores a verificação do local/área a ser viabilizado para o solicitante.

CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA

A análise das unidades geomorfológicas presentes na APA de Guaraqueçaba teve por base a proposta de divisões das unidades morfológicas para o Litoral Paranaense apresentada no Relatório do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES, 1989).

Os autores do citado relatório classificaram as unidades geomorfológicas a partir das características de cada área, integrando aspectos da paisagem como declividade, forma e comprimento de vertentes, solo e vegetação. Essas classes foram denominadas Unidades Ambientais Naturais (UAN’s), com dinâmicas ambientais próprias condicionadas pela forma de ocupação, evolução natural e potencialidades para uso humano.

Para a classificação geomorfológica, o IPARDES considerou a declividade como critério distintivo entre as classes. O conhecimento do declive do terreno (Mapa de Declividade - Anexo 2.9) é fundamental para o controle das características de relevo, e utilizado como base para todos os atributos topográficos apresentados neste relatório, além de um importante auxílio para leitura e interpretação dos mapas apresentados.

A APA encontra-se subdividida em 3 sub-regiões principais: Planaltos, Serra do Mar e Planície Litorânea. Estes, por sua vez estão divididos em UAN’s da seguinte forma:

- Planaltos: Planalto Ondulado, Planalto Dissecado e Planícies Aluviais;

- Planície Litorânea: Planícies aluviais, Planície de Restinga, Morros, Mangues, Áreas Coluviais e Colinas;

- Montanhosa Litorânea: Serras, Áreas Coluviais, Planícies Aluviais significativas e Planícies Aluviais não significativas.

Assim a área de abrangência da APA possui 12 classes geomórficas de relevo, mais a porção urbana, conforme representado na Tabela 2.

Tabela 2 - Unidades geomorfológicas existentes na área de abrangência da APA de Guaraqueçaba, REBIO e ESEC.

| Unidades Geomorfológicas | APA (%) | APA (Km²) | REBIO (%) | REBIO (Km²) | ESEC (%) | ESEC (Km²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colinas | 0,81 | 19,51 | 1,45 | 4,95 | 0,02 | 0,01 |
| Mangues | 6,62 | 159,27 | 0,41 | 1,40 | 83,74 | 33,76 |
| Morros | 2,42 | 58,22 | 0,83 | 2,85 | 0,35 | 0,14 |
| Planalto Dissecado | 1,67 | 40,16 | - | - | - | - |
| Planalto Ondulado | 5,26 | 126,46 | - | - | - | - |
| Planícies Aluviais | 13,83 | 332,53 | 10,00 | 34,20 | 4,98 | 2,01 |
| Planícies Aluviais Significativa | 0,09 | 2,11 | 0,28 | 0,94 | - | - |
| Planícies Aluviais não Significativa | 0,50 | 12,01 | 0,38 | 1,29 | - | - |
| Planícies de Restingas | 15,82 | 380,44 | 4,47 | 15,64 | 10,91 | 4,40 |
| Serras | 48,09 | 1.156,23 | 71,63 | 244,94 | - | - |
| Áreas Coluviais | 0,25 | 5,98 | 0,09 | 0,31 | - | - |
| Áreas Coluviais Montanhosas | 4,59 | 110,34 | 10,36 | 35,42 | - | - |
| Áreas Urbanas | 0,04 | 0,94 | - | - | - | - |
| Total | 100 | 2.404,20 | 100 | 341,95 | 100 | 40,31 |

Fonte: IPARDES (1989)

Em relação a Reserva Biológica Bom Jesus, conforme a Tabela 2, nota-se que a reserva possui 10 das 12 classes geomórficas. A classe mais expressiva, corresponde as Serras, tendo uma abrangência de 244,9 Km², ou a 71,63% do total da área. Em seguida aparecem as unidades Áreas Coluviais Montanhosas e as Planícies Aluviais, com 35,4 Km², e 34,2 Km², de área respectivamente. Em seguida aparece as Planícies de Restinga, com aproximadamente 15,6 Km² (4,47%). A classe de menor porção dentro da reserva corresponde a unidade Áreas Coluviais, com 0,31Km², ou 0,09%, do total da área. Com menos de 3% da área total, aparecem as classes, Colinas (1,45%), Morros (0,83%), Mangues (0,41%), Planicies Aluviais não Significativas (0,38%) e as Planícies Aluviais Significativas (0,28%).

Já a Estação Ecológica, nota-se a presença de 5 classes das 12 unidades geomorfológicas. Colinas e Morros são as classes com o menor grau de abrangência, com 0,01 Km², e 0,14 Km², de área respectivamente. Já a unidade de maior porção da ESEC é representada pela classe Mangues, com uma área de 33,7 Km², o que corresponde a 83,7%, do total. A Estação Ecológica além de possuir essas três unidades, ainda contempla as classes Planícies de Restiga e Planícies Aluviais, com 4,4 Km², e 2 Km², de área respectivamente.

Cada unidade ambiental natural foi localizada e representada por polígonos no Mapa de Unidades Geomorfológicas (Anexo 2.7) e a descrição das UAN’s encontra-se no Anexo 5.

O conhecimento das características geomorfológicas da área e o posicionamento de cada classe de relevo permite um planejamento mais amplo quanto à ocupação e uso de solo, além de possibilitar ao gestor o conhecimento prévio das tendências de cada região isolada diante de fatos imprevisíveis, por exemplo, a presença de água no sistema, proveniente de um evento pluvial extremo.

CARACTERIZAÇÃO PEDOLÓGICA

O solo pode ser definido como material mineral e/ou inorgânico inconsolidado na superfície da Terra, o qual serve como meio natural para o crescimento e desenvolvimento de plantas terrestres (CURI, 1993 apud IBGE, 2007). Sua constituição contempla basicamente material desagregado, ar, água e matéria orgânica. Os solos são entendidos, segundo Grotzinger et al. (2006), como componentes do sistema terrestre e, portanto, são geossistemas, compostos por entradas (pedogênese), processos (transformações e translocações) e saídas (desenvolvimento do perfil do solo).

A classificação dos solos no Brasil se dá de forma sistemática e taxonômica por meio do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), desenvolvido pela EMBRAPA (2013). As informações referentes às características de cada unidade taxonômica de solo encontrada na área de estudo, podem ser consultadas nesse sistema.

Compreender as potencialidades e limitações dos solos nos diferentes ambientes inseridos na área de abrangência da APA se faz necessário para a gestão do território, visto que os solos podem apresentar potencialidades locais, como no caso de ambientes com alta fertilidade agrícola, ou apresentar limitações, tal como elevada suscetibilidade à ocorrência de processos erosivos ou à sua contaminação e do lençol freático.

O mapeamento pedológico considerado para a área de estudo foi elaborado pela EMBRAPA (2011), na escala 1:250.000. Na porção oeste da APA foi incorporado mapeamento com maior detalhe (escala 1:50.000) publicado em Paula (2010). Assim, de acordo com o SiBCS, há ao todo dezessete unidades taxonômicas de mapeamento de solos, conforme o Anexo 3, sendo dez do tipo associação e sete do tipo simples, todas descritas até o segundo nível categórico de classificação.

A primeira unidade pedológica descrita no Anexo 3 refere-se à ordem dos Neossolos (6,26%), divida em duas subordens, aos do Neossolos Litólicos (0,10%) e da Associação de Afloramentos Rochosos e Neossolos Litólicos (6,16%), esta associação ocorre sob o substrato rochoso do Complexo Gnáissico-Migmatítico (metamórfico) ao sul e a oeste e sob o grupo Suíte Álcali-Granito, de conformação magmática, ao norte. Está presente em zonas de altas declividades e altitude. A Associação de Afloramento Rochoso com Neossolos Litólicos, na REBIO, corresponde a aproximadamente a 15%, da área total, sendo o terceiro solo com o maior grau de predominância na reserva, abrangendo uma área de 49,73 Km². Já os Neossolos Litólicos

As principais limitações de uso desses solos estão relacionadas a pouca profundidade e presença de rochas nos perfis e aos declives acentuados. Estes fatores limitam o crescimento radicular, o uso de máquinas e elevam o risco de erosão (CNPTIA/EMBRAPA, 2015).

A segunda unidade, e também a maior, abrangendo mais da metade da área de estudo (53,84%), corresponde à ordem dos Cambissolos. É dividida em sete subordens diferentes: os Cambissolos Húmicos, associados a Neossolos Litólicos, (0,45%) localizados ao norte, em uma zona de relevo ondulado a forte ondulado; os Cambissolos Háplicos (30,95%), que se apresentam como a maior classe de solos, estando estabelecidos principalmente sobre o relevo característico da Serra do Mar e dos Morros Isolados Costeiros ao norte; os Cambissolos Háplicos associados a Argissolos Vermelho-Amarelos (6,07%), localizados na zona central, sobre os maciços do Complexo Serra Negra e da Serra do Mar; os Cambissolos Háplicos associados a Latossolos Vermelho-Amarelos (10%), localizando-se em toda a região norte, nas áreas mais elevadas da Serra do Mar (acima dos 400 metros de altitude), sobre o Complexo Gnáissico-Migmatítico; em relação aos Cambissolos Háplicos associados a Neossolos Litólicos, estes se localizam a oeste da APA, sobre o Complexo Gnáissico-Migmatítico, abrangendo uma área 50,16 Km², ou 2,09% do total da área; já os Cambissolos Flúvicos correspondema 0,31%, do total da APA; por fim, os Cambissolos associados a Gleissolos Háplico concentra-se nas planícies fluviais, nomeadamente dos rios Cachoeira, Tagaçaba, Serra Negra e Guaraqueçaba, apresentando uma fração de 3,98% do total dos solos mapeados.

A REBIO, tratando-se da ordem dos Cambissolos, possui seis das setes subordens. O solo mais expressivo desta ordem e da reserva corresponde aos Cambissolos Háplicos, com uma área de 88,54 Km², ou 25,89% do total. Em seguida, aparecem a Associação de Cambissolos Háplicos com Argissolos Vermelhos e Associação de Cambissolos Háplicos om Latossolos Vermelhos, com 44,86 Km², e 45,58 Km², respectivamente. Já a Associação de Cambissolos Háplicos com Neossolos Litólicos, correspondem a 10,2 Km², ou 3,01% do total. Por fim, com menos de 1,1% do total da REBIO, aparecem os Cambissolos Flúvicos (0,38%) e a Associação de Cambissolos Flúvcos com Gleissolos Háplicos (0,64%). Já em relação a ESEC, encontra-se apenas o Cambissolo Háplico, com 0,10 Km², da área, ou 0,26% do total.

A potencialidade agrícola é presente nesses tipos de solos, contudo apenas se apresentarem espessura maior que 50 cm, não possuírem impedimento de drenagem e estarem em relevos pouco movimentados. Já a limitação está presente em solos localizados em planícies aluviais, pois estão sujeitos a inundações, fato esse que se mostra limitantes ao pleno uso agrícola desses solos (CNPTIA/EMBRAPA, 2015).

A subordem dos Espodossolos Humilúvicos (12,98%) ocorre na planície litorânea, principalmente nas margens da baía de Paranaguá e na região insular (Ilha do Superagui e Ilha das Peças). As principais limitações desta classe estão relacionadas à sua textura arenosa, presença de horizonte de impedimento e baixa fertilidade. Não apresentam normalmente aptidão agrícola, sendo indicados para áreas de conservação ambiental (CNPTIA/EMBRAPA, 2015). Em relação a Reserva Biológica, este solo corresponde a menos de 2% da área total, entretanto para a ESEC, a subordem dos Espodossolos Humilúvicos correspondem a 13,1% do total da área, ou 5,28 Km².

A ordem dos Gleissolos (17,3%) corresponde à quarta unidade pedológica mais expressiva. Está subdividida em cinco subordens: os Gleissolos Tiomórficos (1,39%) localizados mais expressivamente a sudoeste da APA; os Gleissolos Háplicos (3,08%), concentrados na planície fluvial do Rio Itaqui; os Gleissolos Melânicos associados aos Gleissolos Háplicos (0,24%) na porção nordeste; os Gleissolos Háplicos em associação com Neossolos Flúvicos (11,61%) concentrados na porção oeste; a associação entre Gleissolos Háplicos e Cambissolos Flúvicos (1,01%) porção noroeste/oeste da APA.

Em relação a REBIO, a ordem dos Gleissolos corresponde a 8,43% da área total. Possui quatro das cinco subordens, os dois solos mais expressivos destas, diz respeito aos Gleissolos Háplicos e a Associação de Gleissolos Háplicos a Neossolos Flúvicos, com 4% e 3,2% respectivamente. Em seguida, aparecem a Associação de Gleissolos Háplicos a Cambissolos Flúvicos, com 3 Km², e os Gleissolos Tiomórficos, com 1Km², ou 0,3% do total da reserva. Já em relação a Estação Ecológica de Guaraqueçaba, este solo inverte de valores. A ordem dos Gleissolos é o solo mais expressivo da UC, correspondendo a 34,9Km², ou a 86,6% da área do total. A ESEC, abrange apenas duas das cinco subordens, os Gleissolos Háplicos (0,18%) e a Associação de Gleissolos Háplicos com Neossolos Flúvicos.

A sua principal limitação é a presença do lençol freático elevado, com riscos de inundação, necessitando de drenagem para seu uso. Em razão disso não são indicados para o uso agrícola, principalmente, em função da deficiência de oxigênio causada pelo excesso de água. Logo, o manejo ideal para as áreas de solo glei seria manter esses ambientes, preferencialmente, como área de preservação, visto o alto risco de contaminação do lençol freático. (CNPTIA/EMBRAPA, 2015)

A ordem dos Argissolos (9,58%) é representada por duas subordens diferentes. Os Argissolos Vermelho-Amarelos (1,4%), que se encontra em várias zonas da planície litorânea. Enquanto que a Associação de Argissolos Vermelho-amarelos com Gleissolos Melânicos (8,15%) localizam-se nas zonas intermediárias entre as serras e morros e a planície litorânea, ou seja, nas planícies fluviais dos principais rios da APA. Em relação a REBIO Bom Jesus, a ondem dos Argissolos correspondem a segunda área de maior proporção da reserva, com um total de 18,3%. Os Argissolos Vermelho-amarelos correspondem a 1,6% do total e a Associação de Argissolos Vermelho-amarelos a Gleissolos Melânicos com 16,7%, ou a 57 Km². Já na ESEC, apenas abrange esta associação, no qual aparece com pouca expressividade, apenas 0,003% do total da área.

O principal problema relacionado aos Argissolos está associado à ocorrência de processos erosivos, que acontecem principalmente em solos com grande diferença de textura entre os horizontes A e B, sendo tanto maior o problema quanto maior for à declividade do terreno (CNPTIA/EMBRAPA, 2015).

Os solos podem ser pensados sob a ótica de suas potencialidades e fragilidades, a exemplo do seu uso, através de aptidões agrícolas e também pelos eventos extremos como as corridas de lama (como exemplo tem-se o evento registrado em Morretes e Antonina no mês de março de 2011). Dessa forma, a compreensão essa dualidade dos solos nos diferentes ambientes da APA, propícios a erosão, inundações, contaminação freática, se faz necessário para se pensar a gestão do território.

### Compartimentação da paisagem conforme níveis de hidromorfia

Entende-se por ambientes hidromórficos áreas onde o relevo plano e abaciado possibilita que os solos permaneçam saturados com água por períodos prolongados, facilitando a remoção do oxigênio do solo pelas plantas e pelos micróbios (MIKOSIK, 2015, p. 22). Segundo a Lei Florestal Brasileira (no 12.651/2012) as áreas úmidas correspondem às superfícies cobertas periodicamente por água, com a presença original de florestas ou de vegetação adaptada à inundação (BRASIL, 2012).

Segundo a resolução conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 005:

As áreas úmidas são ecossistemas frágeis, de alta complexidade ecológica, importantes para o processo de estabilidade ambiental e manutenção da biodiversidade, que, por estarem em relevos planos ou abaciados, se encontram frequentemente com elevados níveis de saturação hídrica, situação essa que determina uma elevada capacidade de fixação de carbono que, por sua vez, resulta numa alta capacidade de retenção de água e de íons no solo, aumentando a capacidade de filtragem das águas e de regularização da vazão dos rios. (PARANÁ, 2008)

Para o mapeamento dos ambientes hidromórficos foi utilizado o atributo topográfico Índice de Umidade (w). Este parâmetro refere-se à distribuição espacial das zonas saturadas por água, ou seja, quanto maior for o valor maior será a tendência do local à saturação hídrica. Os valores de índice topográfico de umidade variaram de 1 a 26. A partir da análise do índice gerado, foram discretizadas três classes, conforme ambientes identificados em trabalho de campo e ilustrados na Figura 8.

| a) Ambiente de planície não hidromórfica, área insular. 21/10/2015 | b) Ambiente hidromórfico, Manguezais. 21/10/2015. |
| --- | --- |
| c) Ao fundo ambiente não hidromórfico. 25/10/2015. |

Figura 8 – Exemplos de ambientes com diferentes características de hidromorfia situados na APA de Guaraqueçaba.

A primeira classe (Figura 8a) denominada de ‘’Ambientes não Hidromórficos’’, possui índice de umidade entre 1 e 7, de maneira que não são propicias à estagnação hídrica, por conta de sua posição no relevo. Soma uma área de 1.557,37 km2, o que representa 65% da área abrangida pelo mapeamento.

A classe denominada de ‘’Áreas Hidromórficas’’ (Figura 8b) possui índice de umidade superior a 7, situando-se em posições onde a declividade e a posição na vertente propiciam a saturação hídrica periódica. Totaliza área de 540,68 Km2, o que traduz em 22% da área emersa da APA.

As ‘’Áreas de Planície Não Hidromórficas’’ (Figura 8c) correspondem às porções recobertas por Espodossolos, e mesmo estando em posições de relevo muito semelhantes à classe anterior não tende a ter saturação hídrica, devido às texturas arenosas destes solos. Esta classe possui área de 306,06 Km2, representando 13% da área do mapeamento realizado.

Dada a importância dessas áreas úmidas para a proteção e conservação ambiental, considerou-se importante o mapeamento das mesmas (Figura 9), principalmente para fornecer subsídios à tomada de decisão dos gestores. Assim, permite considerar tanto a fragilidade, quanto a possível contaminação do lençol freático desses ambientes e o conhecimento espacial que permite a proteção dessas áreas.

Figura 9 - Hidromorfia na área de abrangência na APA de Guaraqueçaba.

  - Suscetibilidade geopedológica à produção de sedimentos

Em ambientes litorâneos e com presença de áreas estuarinas, como a baía das Laranjeiras, a erosão que ocorre no continente afeta ativamente o sistema estuarino, através dos canais hídricos que carream os sedimentos gerados diretamente para o oceano. Desta forma, uma região estuarina deve ser compreendida como receptora natural dos sedimentos carreados pelas bacias hidrográficas à montante, caracterizando-se como uma área natural de assoreamento (PAULA, 2010).

A espacialização, portanto, de áreas-fonte de sedimentos nas Unidades Hidrográficas situadas a montante das baías, configura um auxilio às medidas a serem tomadas para mitigação de problemas decorrentes do assoreamento dos rios e estuário, bem como facilita a tomada de decisão sobre as áreas prioritárias à conservação e/ou recuperação, em especial dentro de áreas protegidas.

Dessa forma, para a identificação das áreas mais suscetíveis à erosão na área de abrangência do diagnóstico, utilizou-se a procedimentos metodológicos pautados no conceito de Geopedologia. A mesma pode ser compreendida como a combinação dos aspectos geológicos, geomorfológicos e pedológicos, voltada à compreensão das potencialidades e das fragilidades da dinâmica do ambiente (CURCIO et al., 2006).

Para a álgebra de mapas, efetuada na integração das informações geopedológicas com o propósito de se obter a suscetibilidade à produção de sedimentos, foram utilizados dados que abrangem os três aspectos descritos anteriormente (Tabela 3). Salienta-se que todos os dados utilizados, foram editados e revisados pelo seu respectivo responsável técnico, no âmbito do presente diagnóstico.

Tabela 3 - Dados considerados para a Álgebra de Mapas.

| Dados | Fonte (Ano) | Escala |
| --- | --- | --- |
| Solos | Paula (2010) ¦ Embrapa (2013) | 50.000 ¦ 250.000 |
| Geologia | Mineropar (2002) | 250.000 |
| Curvas de Nível, Pontos Cotados e Hidrografia (Geração do MDT) | Cartas do Departamento do Serviço Geográfico do Exército (2002) | 25.000 |
| Forma de Vertente | Obtida a partir do MDT | 25.000 |
| Declividade | Obtida a partir do MDT | 25.000 |

Após o levantamento dos atributos físicos que compõem a área de estudo, seguiu-se para a ponderação dos elementos que compõem o meio físico. Esse passo faz-se necessário, pois deve ser atribuído a cada variável geopedológica um valor que representa o seu potencial de disponibilização de sedimentos.

Para tanto, as unidades geológicas foram hierarquizadas conforme Crepani et al. (2001) e Paula (2010). A declividade foi classificada de acordo com De Biase (1992) e hierarquizada segundo Santos et al. (2007), ao passo que as formas das vertentes e unidades pedológicas foram ponderadas segundo Paula (2010).

Após a ponderação da geologia, pedologia e geomorfologia, efetuou-se a integração dessas informações em ambiente SIG, no qual foi implementada a Equação 1, à seguir descrita.

SG=Geologia+Pedologia+Declividade+Forma de Vertente23         Equação 1

Os resultados gerados (Tabela 4) demonstram que a classe relativa à moderada suscetibilidade a produção de sedimentos predomina na área de abrangência do diagnóstico, cobrindo um total de 74,45% (1.789,93 Km²), ao passo que a classe muito alta representa 1,3% do total e a classe muito baixa recobre apenas 0,32% da área de estudo. Em relação a Reserva Biológica, a classe muito alta e muito baixa cobre respectivamente a 3,1% e a 0,45% do total da Unidade de Conservação, já a classe de maior predominância, assim como ocorre para APA, é relativa a classe moderada com um total de 214,55 Km², ou 62,74% do total. Tratando-se da ESEC, existe uma mínima expressão da classe muito alta de suscetibilidade a produção de sedimentos, cobrindo apenas 0,003% do total, já a classe muito baixa, abrange uma área de 0,01 Km², ou 0,02% do total. A classe de maior evidência, remete-se a classe mediana, cobrindo quase que a totalidade da UC, com 39,94 Km² (99,08%).

Tabela 4 - Classes de suscetibilidade geopedológica à produção de sedimentos e áreas correspondentes

| Classe de Suscetibilidade à Produção de Sedimentos | APA (Km²) | APA (%) | REBIO (Km²) | REBIO (%) | ESEC (Km²) | ESEC (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muito Baixa | 7,69 | 0,32 | 1,53 | 0,45 | 0,01 | 0,02 |
| Baixa | 278,65 | 11,59 | 44,41 | 12,99 | 0,30 | 0,76 |
| Mediana | 1.789,93 | 74,45 | 214,55 | 62,74 | 39,94 | 99,08 |
| Alta | 295,48 | 12,29 | 70,82 | 20,71 | 0,06 | 0,14 |
| Muito Alta | 32,46 | 1,35 | 10,63 | 3,11 | 0,001 | 0,003 |
| TOTAL | 2.404,20 | 100 | 341,95 | 100 | 40,31 | 100 |

As áreas classificadas como medianas, compreendem porções da área de estudo, nas quais a interface do meio físico abrange valores de alta e de baixa suscetibilidade na mesma área. Como exemplo, pode-se tomar o caso das Ilhas, que possuem geologia com alto grau de suscetibilidade, embora a declividade possua o valor mínimo. Outras porções possuem geologia com baixo grau de suscetibilidade, contudo os solos apresentam um alto grau de suscetibilidade. Logo, ao se realizar a álgebra de mapas, as classes encontradas situam-se em patamares intermediários e percebe-se que essa condição é encontrada em todas as porções da área de estudo.

As classes de suscetibilidade baixa e muito baixa recobrem 11,91% da área de abrangência do estudo. A região com maior incidência dessas classes é formada por áreas com geologia constituída por rochas do Complexo Gnáissico-Migmatítico (com alto grau de coesão, portanto, baixa suscetibilidade) e pedologia caracterizada por Afloramentos de Rocha em associação a Neossolo Litólico, bem como por áreas com a presença de Gleissolo Háplico, ambos os tipos de solo com baixa suscetibilidade à produção de sedimentos. Estas classes em relação a REBIO cobrem 13,44% do total da área. Já na ESEC, estas classes aparecem com menos expressivida ainda, apenas 0,7% do total da área;

Por fim, as porções do território demarcadas por suscetibilidade alta e muito alta compreendem 13,6% da área. As regiões com maior incidência dessas classes situam-se, principalmente, nos Morros e Colinas, locais onde a geologia é caracterizada por sedimentos recentes aluvionares, com baixíssimo grau de coesão, e consequentemente alto valor de suscetibilidade. Essa classe de suscetibilidade encontra-se também em porções que possuem Sedimentos Recentes de origem marinha e de origem estuarina, ambos com baixo grau de coesão. A Pedologia das porções identificadas com suscetibilidade alta e muito alta é caraterizada pela presença dos Argissolos Vermelho-Amarelo, ora associados a Gleissolos Melânicos ora associados aos Cambissolos Háplicos. A morfologia dessa classe de solo (Argissolo) evidencia gradiente textural em seu perfil, o que modifica a infiltração da água e proporciona a geração de pipes, facilitando e/ou intensificando o processo erosivo.

Em relação a REBIO, as classes alta e muito alta situam-se em sua maioria na porção Sudeste e central, próximo a rodovia, cobrindo 23,82% do total da área, o que corresponde a 81,4 Km². Já para a ESEC, estas classes representam 0,14% do total da Unidade de Conservação com distribuição pontual dentro da UC.

Ao efetuar a análise dos resultados por unidade hidrográfica, levando em consideração as 14 mapeadas (Tabela 5), nota-se que as bacias dos rios Guaraqueçaba, Tagaçaba, Pacotuva e a Unidade Hidrográfica de Antonina apresentam os maiores valores relativos às classes alta e muito alta de suscetibilidade geopedológica à produção de sedimentos.

Tabela 5 - Suscetibilidade Geopedológica à Produção de Sedimentos e percentual por Unidade Hidrográfica.

| Unidade Hidrográfica | Suscetibilidade Geopedológica (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muito Baixa | Baixa | Mediana | Alta | Muito Alta |
| Rio Cacatu | 2,34 | 8,01 | 83,37 | 5,66 | 0,12 |
| Rio Cachoeira | 0,81 | 13,90 | 70,64 | 14,08 | 0,48 |
| Rio Faisqueira | 2,46 | 14,21 | 66,97 | 15,51 | 0,71 |
| Rio Pacotuva | 0,13 | 19,77 | 58,67 | 18,83 | 2,50 |
| Ribeira de Iguape | 0,01 | 8,58 | 84,80 | 5,46 | 0,99 |
| Rio Guaraqueçaba | 0,06 | 12,58 | 67,02 | 18,89 | 1,32 |
| Rio Serra Negra | 0,22 | 10,81 | 77,23 | 10,47 | 1,18 |
| Rio Tagaçaba | 0,02 | 14,23 | 65,74 | 16,29 | 3,65 |
| U.H Antonina | 0,14 | 12,86 | 66,08 | 18,47 | 2,18 |
| U.H Baía dos Pinheiros | 0,04 | 11,98 | 80,27 | 7,29 | 0,17 |
| U.H das Laranjeiras | 0,00 | 0,66 | 88,87 | 9,62 | 0,16 |
| U.H das Peças | 0,00 | 0,04 | 99,49 | 0,12 | 0,00 |
| U.H Enseada do Benito | 0,27 | 15,95 | 76,54 | 6,05 | 0,78 |
| U.H Superagui | 0,01 | 1,95 | 92,98 | 4,36 | 0,42 |

Ao analisar apenas as bacias hidrográficas com maior suscetibilidade geopedológica à produção de sedimentos e as áreas mais antropizadas (presença de agricultura, solo exposto, campos, pastagens e áreas urbanas consolidadas), nota-se que há concentração da intervenção antrópica nas bacias do rio Tagaçaba e do rio Guaraqueçaba.

Sendo assim, faz-se necessário um olhar mais atento dos gestores sobre os usos que estão sendo feitos nessas áreas naturalmente propensas a disponibilização de sedimentos, visando à diminuição da erosão dos solos e, consequentemente, à disponibilização dos sedimentos carreados para a rede hidrográfica.

Por fim, cabe salientar a utilidade do produto gerado para a gestão do território, sendo que o mesmo mostra-se como uma síntese das variáveis encontradas no meio físico, quais sejam: geologia, pedologia e geomorfologia, demonstrando as potencialidades e, principalmente, as fragilidades do ambiente.

EROSÃO COSTEIRA

O recuo da linha de costa, chamado de erosão costeira, pode ser causado por processos naturais ou ações antrópicas. Entre as causas naturais da erosão costeira, pode-se citar principalmente fatores climáticos, como: (a) frentes frias, que podem gerar marés meteorológicas e agitação marinha; (b) ciclones extratropicais, associados a eventos de alta energia, principais responsáveis moduladores de praias arenosas; e (c) ciclones subtropicais, que somado com as frentes frias, geram ondas de alta energia. A ocorrência desses fatores em conjunto com a intensificação de forçantes como aumento do nível do mar, ondas e ventos de sul-sudeste fortalece a erosão costeira. Outros fenômenos como El Niño e La Niña, que ocorrem de modo interanual, modificam o padrão de vento e agitação marítima, originando intensos processos de erosão e sedimentação (ANGULO et al., 2016). Já os fatores antrópicos que potencializam a erosão costeira são, principalmente, a ocupação das áreas costeiras, construção de estruturas, retirada de areia da praia e degradação da vegetação litorânea, isto é, restingas e manguezais (SOUZA et al., 2005).

A vegetação presente na linha de costa é um fator importante para evitar os processos de erosão. Em praias arenosas, a vegetação costeira característica das áreas comumente chamadas de restinga dificulta a retirada de sedimentos pela ação das ondas. O mesmo é válido para regiões de manguezal, onde as raízes da vegetação de mangue mantém o solo mais estável.

Quanto à sazonalidade, os processos de erosão costeira costumam ser mais intensos durante o outono e o inverno, enquanto processos erosivos menos intensos ou até processos de acresção (avanço da linha de costa) predominam na primavera e no verão. No entanto, a variação está relacionada à adaptação do perfil praial e às mudanças no regime de ondas. Assim, a escala espacial e temporal dos processos de erosão e acresção são imprevisíveis (ANGULO et al., 2016).

De acordo com Angulo e Araújo (1996), a costa do Paraná pode ser classificada em três tipos principais (Figura 10), de acordo com suas características fisiográficas e dinâmicas: (a) oceânicas ou de mar aberto, (b) estuarinas ou protegidas, e (c) de desembocadura, que fazem as ligações entre as duas primeiras.

Figura 10 – Características fisiográficas e dinâmicas da costa paranaense. Costa de desembocadura (linha contínua colorida), costa oceânica (linha tracejada colorida) e costa estuarina (linha contínua preta)

Fonte: Adaptado de Angulo et al., 2016.

Erosão costeira oceânica ou de mar aberto

A porção da costa oceânica presente nos limites da APA de Guaraqueçaba, conhecida como Praia Deserta, está localizada no litoral norte do Paraná, entre a Barra do Ararapira e a Ponta Inácio (Superagüi), com um comprimento de 20km. Esta área é em geral estável (com variação da linha de costa menor que 10 metros em uma escala secular-decadal), cuja dinâmica está relacionada com as ondas e correntes geradas por ondas.

Enquanto a porção central, com cerca de 14km, predomina o avanço da linha de costa desde 1980, os seus extremos, influenciados pela dinâmica das desembocaduras estuarinas, tem sofrido processos erosivos (ANGULO et al., 2016), como mostra o mapa da Figura 11.

Figura 11 - Costa oceânica e de desembocadura do litoral norte do Paraná.

Fonte: Adaptado de Angulo et al., 2016.

Erosão costeira estuarina ou protegida

Em regiões estuarinas, as marés são os agentes responsáveis pelos processos de transporte e controle de fluxo. A dinâmica destas regiões é sazonal, na qual a maré domina na estação menos chuvosa e o escoamento da água doce e as marés, em conjunto, dominam durante a estação chuvosa (ANGULO et al., 2016). São costas consideradas estáveis em escala decadal, no entanto, as margens côncavas dos canais de maré sofrem intensos processos erosivos, com falésias de até 10m de altura, enquanto os deltas de cabeceira e margens convexas estão suscetíveis a processos de acresção.

No Mar do Ararapira, a ação erosiva nas porções côncavas do estuário é mais eficiente nas correntes de maré vazante, intensificadas durante as passagens de frentes frias. Os processos erosivos têm estreitado o esporão que separa o estuário do oceano, o que, segundo Angulo et al. (2009), pode resultar na abertura de uma nova desembocadura entre os próximos dez anos.

No complexo estuarino da Baía dos Pinheiros e Canal do Superagüi, as maiores variações da linha de costa estão localizadas na desembocadura. Na parte côncava do Canal, onde localiza-se a Ilha das Peças, os processos erosivos ocasionaram um recuo da linha de costa de aproximadamente 100m desde a década de 1950, enquanto na Ponta Inácio Dias, margem oposta, o recuo foi de 200m no mesmo período, e ao norte e oeste dessa ponta ocorreu um avanço de 200m.

Por fim, na Baía de Paranaguá, a mudança na linha de costa foi de até centenas de metros nas costas próximas às desembocaduras entre 1950 e 2010.

Erosão costeira de desembocadura

Dentro da APA de Guaraqueçaba, as costas de desembocadura estão associadas aos estuários e complexos estuarinos das Baías de Paranaguá, Antonina e Laranjeiras, Canal do Superagüi e Mar do Ararapira (ANGULO et al., 2016). São caracterizadas pela interação entre ondas, marés e correntes geradas por estas, e consideradas costas instáveis e moderadamente instáveis (com variações da linha de costa de dezena a centena de metros em uma escala secular-decadal). Nestas porções da costa, os processos de erosão e progradação da costa são intensos e estão relacionados com a mobilidade dos bancos de areias dos deltas-de-maré (ANGULO, 1993a; ANGULO, 1993b).

Problemas sociais

A erosão torna-se um grande problema social quando áreas próximas a regiões erosivas são ocupadas. Para tanto, cabe citar, de acordo com Angulo et al. (2016), um antigo cemitério na porção norte da Ilha Rasa, onde está localizada a comunidade do Almeida, que foi afetado pela erosão costeira nTal fato foi confirmado por moradores do local, sendo que os mesmos afirmaram que as variações na linha de costa são constantes e intensificam-se nos períodos de inverno, com grande impacto na comunidade, como a perda de utensílios de pesca e até moradias.

RECURSOS HÍDRICOS

As análises relacionadas aos recursos hídricos foram realizadas utilizando por base o mapeamento da rede de drenagem publicada nas cartas topográficas elaboradas pelo DSG (Divisão de Serviços Geográficos do Exército Brasileiro), na escala 1:25.000, revisadas e editadas pelo LAGEO (Laboratório de Pesquisas Aplicadas em Geomorfologia e Geotecnologias da UFPR).

Bacias e Unidades Hidrográficas

As análises relacionadas aos recursos hídricos foram realizadas utilizando por base o mapeamento da rede de drenagem publicada nas cartas topográficas elaboradas pelo DSG (Divisão de Serviços Geográficos do Exército Brasileiro), na escala 1:25.000, revisadas e editadas pelo LAGEO (Laboratório de Pesquisas Aplicadas em Geomorfologia e Geotecnologias da UFPR).

A região da APA de Guaraqueçaba está inserida na Bacia Litorânea, que por sua vez faz parte da região hidrográfica do Atlântico Sul. Localizada a leste do Estado do Paraná, a Bacia Litorânea ocupa uma área de 5.630,8 km², sendo que a APA de Guaraqueçaba corresponde a aproximadamente 42% da Bacia Litorânea.

Os principais rios do litoral do Paraná são: Nhundiaquara, Cubatão, Cachoeira, Tagaçaba, Guaraqueçaba, Marumbi, do Pinto e Guaraguaçu, os quais drenam para as Baías de Laranjeiras, Antonina, Paranaguá e Guaratuba. Estes rios em função das características locais de relevo, nascem nas encostas da Serra do Mar e deságuam em estuários que apresentam conexão com o Oceano Atlântico. Percorrem pequenas distâncias com alta amplitude altimétrica entre a nascente e o exutório, o que resulta em altas velocidades de correnteza (SEMA, 2010, p. 20).

### Bacias e Unidades Hidrográficas

A subdivisão de bacias hidrográficas é de fundamental importância para compartimentar e considerar as peculiaridades de cada sub-bacia, permitindo a implantação de ações mitigadoras pontuais para cada região.

O critério adotado para definição do ponto exutório das bacias foram as seções de desembocadura, exatamente nas localidades onde se iniciam as baixas planícies, em sistemas estuarinos. Em alguns casos, pequenas ilhas que estariam associadas aos sedimentos provenientes da bacia a montante, foram classificadas como pertencentes à mesma área de drenagem, como áreas incrementais.

Seguindo a proposta de Paula (2010, p. 13) efetuou-se a delimitação das bacias hidrográficas, sendo que algumas áreas que apresentam pequenas sub-bacias que drenam diretamente para o mar (normalmente áreas a jusante dos pontos exutório das bacias e principais ilhas) foram classificadas como “Unidades Hidrográficas”, conforme representado no Mapa de Unidades Hidrográficas (Anexo 2.3).

Os procedimentos adotados possibilitaram a definição de oito bacias hidrográficas: Serra Negra (482 km²), Tagaçaba (289 km²), Guaraqueçaba (273 km²), Cachoeira (262 km²), Faisqueira (108 km²), Pacotuva (92 km²), Ribeira de Iguape (44 km²), e Cacatu (39 km²). Seis unidades hidrográficas foram definidas: U.H. Antonina (221 km²), U.H. Baía dos Pinheiros (178 km²), U.H. Superagüi (160 km²), U.H. Enseada do Benito (127 km²), U.H. das Peças (110 km²), e U.H. das Laranjeiras (12 km²).

Segundo Ferretti (2003, p. 40) a rede de drenagem da Bacia Atlântica no Paraná é geologicamente recente, uma vez que seus rios ainda não sofreram compensação, e marcada pela presença de corredeiras, desníveis e saltos. O mais conhecido é o Salto Morato com aproximadamente 130 metros de desnível.

Os principais problemas observados nos rios da APA de Guaraqueçaba referem-se ao assoreamento, prejudicando especialmente as populações que dependem de navegação fluvial, juntamente com frequentes eventos de enchentes, que geram consideráveis prejuízos socioeconômicos. Uma importante parcela dos processos relacionados aos sedimentos está associada às estradas não pavimentadas (Figura 12), podendo também apresentar relação com a retirada da cobertura vegetal, incentivada pela criação de búfalos e reflorestamento de palmito, que induzem a degradação do ambiente, provocando diversos impactos aos recursos hídricos da região.

Figura 12 - Sedimentos provindos de estrada não pavimentada no rio Tagaçaba.

Data: 22/10/2015

Em se tratando do uso dos rios para navegação, as rotas estão na maior parte concentrada na zona estuarina, conforme pode ser observado no Mapa das Comunidades, Vias e Rotas de Navegação (Anexo 2.18), e poucas adentram aos canais fluviais, com exceção do rio Tagaçaba (próximo à desembocadura da bacia do Tagaçaba); o rio Itaqui (próximo à desembocadura da bacia do Pacotuva); e o rio do Pinto (dentro da U.H. Antonina), especialmente para atender as comunidades ribeirinhas.

### Unidades Aquíferas

Dentro da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba existem dois tipos de aquíferos: os porosos e os fissurais. Os porosos estão representados pelos subdomínios hidrogeológicos Aluviões, Depósitos Litorâneos e Formações Cenozoicas Indiferenciadas, pertencentes ao domínio hidrogeológico Formação Cenozoica; enquanto que os fissurais se apresentam através dos subdomínios/domínios hidrogeológicos Metassedimentos/Metavulcânicas e Cristalino (BONFIM, 2010). Os subdomínios apresentam em sua totalidade uma área aproximada de 2.394 km² e estão representados na Figura 13.

O subdomínio dos Aluviões está associado aos depósitos aluvionares e ao domínio das Formações Cenozoicas, com uma área aproximada de 296 km² (12% da área total aproximada dos subdomínios) de Guaraqueçaba. Litologicamente são representadas por areias, cascalhos e argilas com matéria orgânica e possuem favorabilidade hidrogeológica variável. Ao longo de rios de primeira ordem, há locais onde podem assumir larguras superiores a 6-8 km, espessuras que superam 40 metros e onde se espera uma favorabilidade hidrogeológica média a alta. As águas são principalmente de boa qualidade química (BONFIM, 2010).

Figura 13: Subunidades hidrogeológicas da APA de Guaraqueçaba.

O domínio Cristalino tem seus depósitos em uma área aproximada de 1.487 km² (62% da área total aproximada dos subdomínios) dentro da APA de Guaraqueçaba, apresentando baixa/muito baixa favorabilidade hidrogeológica. No Cristalino, estão presentes granitoides, gnaisses, granulitos, migmatitos, rochas básicas e ultrabásicas, que constituem o aquífero fissural. Por conta da baixa porosidade primária nesses tipos de rochas, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se apresenta através de reservatórios aleatórios, curtos e sem continuidade. Tomando por base tais dados, as vazões produzidas por poços são pequenas, e a água em função da falta de circulação e do tipo de rocha (entre outras razões), é na maior parte das vezes salinizada. Como a maior parte destes litótipos acontece geralmente sob a forma de grandes e extensos corpos maciços, há uma tendência de que este domínio seja o que apresente menor probabilidade ao acúmulo de água subterrânea dentre todos aqueles relacionados aos aquíferos fissurais (BONFIM, 2010).

O subdomínio litorâneo possui depósitos inseridos no domínio das Formações Cenozoicas, apresentando uma área aproximada de 482 km² (20% da área total aproximada dos subdomínios) na APA de Guaraqueçaba. Caracterizam-se pela favorabilidade hidrogeológica variável e correspondem aos sedimentos depositados em ambientes costeiros flúvio-lacustres ou marítimos litorâneos, com espessuras que podem alcançar dezenas de metros e larguras de até centenas de metros. Litologicamente estão representados por areias, cascalhos, siltes e argilas intercaladas e não sequenciados. A possibilidade de água nestes depósitos varia grandemente por conta da alta heterogeneidade e variação da direção de ocorrência dos aquíferos. A qualidade da água é geralmente boa, podendo entretanto ser influenciada pela proximidade ao ambiente marinho, de salinidade atmosférica e hídrica elevada, e dos evaporitos presentes nos sedimentos.

O subdomínio das Formações Cenozoicas Indiferenciadas apresenta seus depósitos colúvio-eluviais no domínio das Formações Cenozoicas, possuindo uma área aproximada de 4 km² (0,17% da área aproximada total dos subdomínios) dentro da APA de Guaraqueçaba. Tal subdomínio possui depósitos de areia, silte, argila, cascalho (lateritizados ou não), lateritas ferruginosas, sedimentos coluvionares e eluvionares indiferenciados. Apresenta pequena espessura e continuidade, além de possuir importância hidrogeológica como área de recarga ou estoque temporário para os aquíferos subjacentes, sendo passível de exploração através de poços escavados (BONFIM, 2010).

O subdomínio e domínio Metassedimentos/Metavulcânicas apresenta seus depósitos em uma área aproximada de 125 km² (5,22% da área aproximada total dos subdomínios) na APA de Guaraqueçaba, apresentando baixa favorabilidade hidrogeológica. Os litótipos relacionados reúnem xistos, filitos, metarenitos, metassiltitos, anfibolitos, quartzitos, ardósias, metagrauvacas, metavulcânicas diversas etc, que estão relacionados ao denominado aquífero fissural. Ainda que este domínio possua comportamento semelhante ao do Cristalino tradicional (granitos, migmatitos etc), uma diferenciação entre os dois é importante, visto que suas rochas apresentam comportamento reológico distinto; ou seja, como elas têm estruturação e aptidão diferentes, vão reagir também diferentemente aos trabalhos provocadores das fendas e fraturas, parâmetros fundamentais no acúmulo e fornecimento de água. Deve ser prevista, dessa forma, uma maior favorabilidade hidrogeológica neste domínio do que o esperado para o Cristalino tradicional (BONFIM, 2010).

### Qualidade da Água

Apesar da crescente ocupação da terra na região, os índices de qualidade da água (IQA) demonstram a predominância das qualidades boa à ótima (com IQA entre 80 e 100), sem tendências definidas de melhora ou piora da qualidade em longo prazo. Os parâmetros de avaliação da qualidade da água encontram-se dentro dos limites aceitáveis das respectivas classes, assim, não há restrições para utilização dessas águas para abastecimento público e dessedentação de animais (FERRETTI, 2003, p. 46).

Dentre os parâmetros analisados, os que influenciam de forma negativa na qualidade das águas referem-se à presença de coliformes fecais, em razão do despejo de esgoto doméstico sem tratamento nos rios, e também os altos índices de fósforo que levam à eutrofização. Nesse fenômeno ocorre a proliferação de algas e cianobactérias que acabam por reduzir o oxigênio da água e a passagem de luz solar, prejudicando toda a dinâmica do ecossistema aquático.

Os recursos hídricos são diretamente influenciados pelas condições climáticas locais de temperatura, umidade relativa do ar e precipitação. Assim, os rios da região são majoritariamente perenes, em função de fatores de ordem física, tais como a elevada e bem distribuída pluviosidade da região e a condensação da umidade atmosférica que infiltra no solo (IPARDES, 1995, p. 27). Segundo Maack (1981, p. 382) a quantidade de água que escoa na bacia depende da área da bacia, da precipitação total e do seu regime, das perdas por evapotranspiração e a infiltração.

Dentro desse contexto, destacam-se ainda as mudanças sazonais dos meses de verão, em que o deslocamento populacional para o litoral chega a atingir um aumento de 400%. Como consequência disso, a produção de esgoto sanitário aumenta nas mesmas proporções, o que reduz a qualidade da água para banho, consumo e recreação.

Como forma de subsidiar a análise da qualidade da água para a área de estudo, foi utilizada a metodologia da CETESB (1997), que propõe nove parâmetros para análise do IQA – Índice de Qualidade da Água. Os parâmetros são os seguintes: oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes (também conhecidos como fecais), pH, demanda bioquímica de oxigênio (5 dias, 20°C), nitrogênio total, fósforo total, turbidez, resíduo total (ou sólidos totais a 103º) e temperatura da amostra.

A partir do SIH – Sistema de Informações Hidrológicas do Instituto das Águas do Paraná (Águas Paraná), foram realizadas análises dos dados de monitoramento de sete pontos de coleta na Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba. São elas: 82002000 - Colônia Rio Verde, 82003500 - Salto Morato (Jusante), 82006000 - Serra Negra (Vila Nova), 82009080 - Passo do Vau, 82065000 - Pinguela (Antonina), 82121002 - Vila Nova (Antonina) e 82140700 - Rio do Nunes (Antonina).

Para a análise dos dados foram construídas planilhas contendo as informações referentes aos parâmetros da análise de qualidade de água doce da Resolução 357/2005, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Os valores em azul estão dentro do limite aceitável, enquanto que os vermelhos estão fora dele. Dados mantidos em preto não foram avaliados por ausência de métodologia específica dentro da resolução. As tabelas estão apresentadas como anexos, sendo esses: Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10.

Com base nos dados foi possível verificar que os parâmetros de qualidade da água para a área de estudo estão, em sua maior parte, dentro dos limites de análise da qualidade de água doce da Resolução 357/2005. Quanto ao Índice de Qualidade da Água, para as sete estações analisadas foram obtidas seis classificações, exceto a estação 82121002 - Vila Nova, no rio Cachoeira. As classificações, realizadas por dia de medição, demonstram que em sua grande maioria as águas da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba possuem qualidade boa a ótima (IQA 51-100).

Com relação a balneabilidade, a Agência Nacional de Águas (ANA) define a tal análise como sendo a avaliação da qualidade dos corpos d’água para a recreação de contato primário, sendo utilizada tanto em praias litorâneas quanto em águas interiores. Assim sendo, na Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, de acordo com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), existe apenas um local de monitoramento na Ponta da Pita, em Antonina, próxima ao limite da APA, sendo que nesse local a balneabilidade está classificada como imprópria.

### Outorga de uso da água

Conforme determina o art. 11º da Lei nº 9.433/1997, o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Deste modo, objetivou-se espacializar na Área de Estudo, conforme o Instituto das Águas do Paraná (2016) e a Figura 14, a distribuição de outorgas por tipo de uso: Administração Pública, Agropecuária, Comércio/Serviço, Indústria, Saneamento e Outros. O total de outorgas conferidas dentro da AE foi de 51, com a seguinte distribuição: 7 outorgas para Administração Pública, 26 para Agropecuária, 1 para Comércio/Serviço, 1 para Indústria, 8 para Saneamento e 8 para Outros.

Dentro dessa disposição de outorgas, das 7 outorgas destinadas a Administração Pública, 3 estão localizadas dentro do Município de Guaraqueçaba. Chama-se atenção para as outorgas destinadas à agropecuária, sendo que um terço das 26 referentes essa atividade, estão localizadas na região Serra Negra. A outorga concedida a Comércio/Serviço se refere à construção de edifício, enquanto que a concedida à indústria está descrita como destinada ao abate e preparação de produtos de carne e pescado. Por fim, dentro de uma discretização mais específica, estão presentes as oito outorgas que foram concedidas à categoria Outros, com a finalidade de processamento, preservação e produção de conservas de frutas, legumes e outros, junto à produção mista de lavoura e pecuária.

Figura 14: Outorgas de uso da água na APA de Guaraqueçaba.

Monitoramento Hidrossedimentológico

O monitoramento qualitativo e quantitativo dos recursos hídricos é fundamental para conhecer a dinâmica hidrológica local da bacia estudada, e com base na série histórica de monitoramento, propor formas eficientes de gestão dos recursos hídricos conforme as especificidades da bacia.

O monitoramento hidrológico permite identificar áreas em que o uso da água se encontra comprometido em termos de quantidade ou de qualidade. Essas informações são de grande relevância para nortear as ações de fiscalização, permitindo a concentração de esforços em áreas críticas que demandam medidas pontuais visando à melhoria dos recursos hídricos. A série de dados de monitoramento hidrológico e climático auxilia também a prevenção de eventos críticos, seja em termos de estiagem ou de inundações.

A Tabela 6 apresenta os pontos de monitoramento utilizados para a área de estudo, qual o tipo de monitoramento e qual a série disponível, enquanto que a espacialidade destas estações está representada na (Figura 15). A escolha das estações foi realizada com base na disponibilidade dos dados, série histórica representativa, preferencialmente atual, e localização, contemplando-se boa área de contribuição para os dados.

Tabela 6 - Estações de monitoramento hidrossedimentológico.

| Código | Nome da Estação (Município) | Rio | Operadora | Tipo de monitoramento | Série |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82002000 | Colônia Rio Verde (Guaraqueçaba) | Guaraqueçaba | Águas Paraná | Fluviométrico | 1992 a 2010 |
|  |  |  |  | Descarga Líquida | 1992 a 2013 |
|  |  |  |  | Sedimentométrico | 1992 a 2008 |
|  |  |  |  | Qualidade da água | 1996 a 2013 |
| 82003500 | Salto Morato (Guaraqueçaba) | Morato | Águas Paraná | Fluviométrico | x |
|  |  |  |  | Descarga Líquida | x |
|  |  |  |  | Sedimentométrico | x |
|  |  |  |  | Qualidade da água | 1992 a 2010 |
| 82006000 | Vila Nova (Guaraqueçaba) | Serra Negra | Águas Paraná | Fluviométrico | x |
|  |  |  |  | Descarga Líquida | x |
|  |  |  |  | Sedimentométrico | x |
|  |  |  |  | Qualidade da água | 1987 a 2010 |
| 82009080 | Passo do Vau (Guaraqueçaba) | Tagaçaba | Águas Paraná | Fluviométrico | 1977 a 2010 |
|  |  |  |  | Descarga Líquida | 1977 a 2013 |
|  |  |  |  | Sedimentométrico | 1977 a 2013 |
|  |  |  |  | Qualidade da água | 1975 a 2012 |
| 82065000 | Pinguela (Antonina) | Cachoeira | Águas Paraná | Fluviométrico | 2010 |
|  |  |  |  | Descarga Líquida | 1992 a 2013 |
|  |  |  |  | Sedimentométrico | 1992 a 2013 |
|  |  |  |  | Qualidade da água | 1996 a 2013 |
| 82121002 | Vila Nova (Antonina) | Cachoeira | COPEL | Fluviométrico | 2010 |
|  |  |  |  | Descarga Líquida | 1974 a 2013 |
|  |  |  |  | Sedimentométrico | 2006 a 2013 |
|  |  |  |  | Qualidade da água | x |
| 82139500 | Cacatu (Antonina) | Cacatu | COPEL | Fluviométrico | x |
|  |  |  |  | Descarga Líquida | 2006 a 2008 |
|  |  |  |  | Sedimentométrico | 2006 a 2008 |
|  |  |  |  | Qualidade da água | x |
| 82140700 | Rio do Nunes (Antonina) | Nunes | Águas Paraná | Fluviométrico | 2010 |
|  |  |  |  | Descarga Líquida | 2006 a 2013 |
|  |  |  |  | Sedimentométrico | 2006 a 2008 |
|  |  |  |  | Qualidade da água | 1981 a 1988 |

Fonte: ANA (2015)

Figura 15 - Localização das estações de monitoramento utilizadas na pesquisa

Vazão

O estudo do regime hidrológico de uma região exige o conhecimento da variação temporal das descargas líquidas que passam por uma seção fluviométrica. O monitoramento fluviométrico é o acompanhamento contínuo da variação do volume de água dos rios (vazão, medida em m³/s) em uma bacia hidrográfica. A partir dele pode-se estimar o balanço hídrico, a produção de sedimentos, além de orientar medidas de prevenção a enchentes ou assoreamento.

Há, nos limites da APA de Guaraqueçaba um total de seis estações com dados fluviométricos consistentes. Para este diagnóstico foram utilizados os dados de cinco estações fluviométricas (Tabela 7). Particularmente para o rio Cachoeira, optou-se em trabalhar apenas com a estação mais a jusante na bacia, com maior área de contribuição.

Tabela 7 - Vazão Média, Máxima e Mínima

| Rio | Estação | Área de Contribuição (Km²) | Q Média (m³/s) | Q Máx(m³/s) Data | Q Mín(m³/s) Data | Série |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaraqueçaba | Colônia Rio Verde | 96,70 | 4,27 | 55,83 (14/01/2008) | 0,75 (25/08/2000) | 1992 a 2007 |
| Tagaçaba | Passo do Váu | 88,00 | 5,46 | 123,00 (29/12/1995) | 0,91 (19/06/1980) | 1977 a 2014 |
| Cachoeira | Vila Nova | 380,00 | 43,54 | 159,04 (05/06/2012) | 0,71 (27/07/2008) | 2006 a 2014 |
| Cacatu | Cacatu | 29,50 | 5,82 | X | X | 2006 a 2008 |
| Nunes | Recanto Nunes | 29,50 | 3,19 | 86,05 (07/01/2010) | 0,29 (01/08/2008) | 2006 a 2014 |

Fonte: ANA (2015)

Os dados mostram que o rio Tagaçaba, mesmo apresentando uma área de contribuição aproximadamente semelhante àquela do rio Guaraqueçaba, atingiu um pico de vazão de 123 m³/s, registrado no dia 29/12/1995.

O valor mais elevado corresponde ao ponto de monitoramento “Vila Nova” na bacia do rio Cachoeira, com a taxa de 159,04 m³/s, registrado no dia 05/06/2012. A data corresponde a um evento extremo, onde as estações de monitoramento climático registraram em média 100 mm de chuva, em dois dias acumulados.

A estação “Antonina” (Código 2548003), localizada dentro da bacia do rio Cachoeira, registrou a taxa de 132,2 mm acumulado nos dias 04 e 05/06/2012. A vazão mais baixa foi encontrada no rio do Nunes, no dia 01/08/2008, com uma taxa de 0,29 m³/s.

Sedimentos

De modo geral, a produção de sedimentos na região está associada à ocorrência de processos erosivos nas encostas. Este material erodido é retrabalhado, transportado pelos cursos d'águas e depositado em forma de planícies aluvionares, leques e colúvios. Os dados relativos à produção sedimentar trabalhados na pesquisa, referem-se à Carga de Sedimentos em Suspensão (CSS), medida em mg/L. As mesmas estações consideradas na análise dos dados de vazão foram também consideradas para análise dos dados de sedimentos, conforme representado na Tabela 8.

Tabela 8 - Produção Sedimentar Média, Máxima e Mínima

| Rio | Estação | Área de Contribuição (Km²) | CSS Média (mg/L) | CSS Máxima (mg/L) | CSS Mínima (mg/L) | Série |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaraqueçaba | Colônia Rio Verde | 96,70 | 67,00 | 126,60 | 8,40 | 1992 a 2007 |
| Tagaçaba | Passo do Váu | 88,00 | 30,37 | 184,00 | 1,84 | 1977 a 2014 |
| Cachoeira | Vila Nova | 380,00 | 41,18 | 240,60 | 11,40 | 2006 a 2014 |
| Cacatu | Cacatu | 29,50 | 21,68 | 64,33 | 7,00 | 2006 a 2008 |
| Nunes | Recanto do Nunes | 29,50 | 20,04 | 47,00 | 8,20 | 2006 a 2008 |

Fonte: ANA (2015)

Apesar de o ponto de monitoramento “Vila Nova” do rio Cachoeira representar a maior área de contribuição entre todas, a carga de sedimentos média mais elevada foi observada no rio Guaraqueçaba, com uma taxa de 67,00 mg/L. A média alta pode estar relacionada à localização da estação de monitoramento Colônia Rio Verde, que se encontra mais a montante na bacia do rio Guaraqueçaba, apresentando áreas com maiores declividades (Anexo 2.9) e consequentemente uma erosão mais expressiva, especialmente nas condições de precipitação. As campanhas de monitoramento hidrossedimentológico seguiram em caráter mensal, necessitando de um maior número de dados para que se possa obter um comportamento de produção sedimentar (Tabela 9) mais refinado da bacia. A CSS Máxima foi registrada no Rio Cachoeira, com um índice de 240,60 mg/L de sedimentos suspensos na água. O menor valor foi obtido no Rio Tagaçaba, com 1,84 mg/L de CSS.

Os valores da CSS média foram inseridos em uma planilha, previamente preparada para conversões de valores referentes à produção sedimentar, de forma a se obter resultados na grandeza escalar de Kg/Dia. Esses valores foram então relacionados com as taxas médias de vazão, para se chegar ao resultado final do Deflúvio Sólido Anual Médio (Ds), expresso em toneladas por ano.

Tabela 9 - Produção Sedimentar Média, Vazão Média e Deflúvio Sólido Anual Médio

| Rio | Estação Município | Produção Sedimentar Média (Kg/Dia) | Vazão Média (m³/s) | Deflúvio Sólido Anual Médio (Ton/Ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaraqueçaba | Colônia Rio Verde Guaraqueçaba | 5.788,8 | 4,217 | 8.910,15 |
| Tagaçaba | Passo do Váu Guaraqueçaba | 2.623,97 | 5,361 | 5.134,49 |
| Cachoeira | Vila Nova Antonina | 3.557,95 | 41,518 | 53.917,45 |
| Cacatu | Cacatu Antonina | 1.873,15 | 7,630 | 5.216,63 |
| Nunes | Recanto do Nunes Antonina | 1.731,46 | 6,184 | 3.908,17 |

Fonte: ANA (2015)

De acordo com Carvalho (2008, p. 36), com informações sobre a carga sólida anual e o valor da área de drenagem da bacia contribuinte, é possível se estimar a Produção Específica de Sedimento (PES) para um intervalo de tempo adequado, podendo esta se referir a um ano ou a vários anos, gerando produções específicas médias nesses intervalos. A fórmula para o cálculo desta variável é mostrada no (Quadro 3).

Quadro 3 - Fórmula para o cálculo da Produção Específica de Sedimento

Os resultados, apresentados na (Tabela 10), evidenciam que o ponto de monitoramento do Rio Cacatu, apesar de possuir uma área de drenagem pequena (29,5 km²) quando comparado aos demais postos sedimentométricos, apresenta a maior Produção Específica de Sedimentos, com a taxa de 176,83 toneladas de sedimentos por km² ao ano. O Rio do Nunes também registrou uma PES expressiva, com o valor de 132,45 ton/km²/ano, considerando sua área de drenagem reduzida. Os altos índices podem estar relacionados ao maior grau de antropização de suas bacias. A PES mais baixa foi encontrada no ponto Passo do Váu, dentro do Rio Tagaçaba, com o valor de 58,35 ton/km²/ano.

Tabela 10 - Produção Específica de Sedimentos

| Rio | Estação | Deflúvio Sólido Anual Médio (ton/ano) | Área de Drenagem (km²) | Produção Específica de Sedimentos (ton/km²/ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaraqueçaba | Colônia Rio Verde | 8.910,15 | 96,70 | 92,14 |
| Tagaçaba | Passo do Váu | 5.134,49 | 88,00 | 58,35 |
| Cachoeira | Vila Nova | 53.917,45 | 380,00 | 141,89 |
| Cacatu | Cacatu | 5.216,63 | 29,50 | 176,83 |
| Nunes | Recanto do Nunes | 3.908,17 | 29,50 | 132,48 |

Fonte: ANA (2015)

  - CARACTERIZAÇÃO OCEANOGRÁFICA

A Oceanografia estuda, de modo integrado, os aspectos físicos, químicos, biológicos, geológicos e socioambientais dos oceanos e suas zonas de transição, a qual inclui, entre outros, as áreas costeiras e estuarinas. Esta ciência possui um enfoque holístico do ambiente, visto que os processos oceanográficos não podem ser compartimentados (CASTELLO e KRUG, 2015).

A região estuarina da APA de Guaraqueçaba possui estuários com relevante importância em áreas costeiras, não só pelo seu papel ecológico, mas também pelo seu intenso uso humano associado (LAMOUR et al., 2004). O Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP) e as baías que integram a APA de Guaraqueçaba compreendem o foco do presente capítulo. Os dados que englobam o oceano, bem como os dados de qualidade da água, foram extraídos do Plano Local de Desenvolvimento da Maricultura (PLDM, 2010) do estado do Paraná, assim como estudos anteriores realizados na região.

O CEP é composto basicamente por dois eixos de orientação: baía de Paranaguá no eixo leste-oeste e baía das Laranjeiras no eixo norte-sul (LAMOUR et al., 2004). As demais baías que fazem parte do CEP são as baías de Guaraqueçaba, Antonina, Pinheiros, Itaqui, Benito e rio Medeiros. O CEP é classificado como um estuário parcialmente misturado do tipo B com heterogeneidade lateral (KNOPPERS et al., 1987). Em estuários deste tipo, normalmente rasos, a salinidade aumenta para jusante em todas as profundidades (LAMOUR et al., 2007).

Hidrodinâmica da região estuarina da APA de Guaraqueçaba

A hidrodinâmica da região é aqui caracterizada pelo regime de marés, pelas correntes de maré e pela batimetria.

Em relação ao regime de marés, na costa paranaense ele é considerado misto semi-diurno, ou seja, com duas preamares e duas baixa-mares desiguais em um dia lunar (24h50min) (LAMOUR, 2007). As marés de sizígia no CEP chegam a 1,5m próximo à costa e se propagam no estuário de modo progressivo, chegando a 2,2m na porção mais interna do complexo estuarino, variando entre regime de micromarés e mesomarés (MARONE e JAMIYANAA, 1997). Ainda, com a ação das marés meteorológicas, o nível da água pode aumenta cerca de 80cm acima das marés astronômicas (MARONE e CAMARGO, 1994).

Sobre as correntes litorâneas, no CEP as correntes de vazante são mais intensas que as de enchente, e isso deve-se ao fato de haver atritos laterais e de fundo gradativamente maiores em direção à cabeceira, além do aporte de água doce (CAMARGO, 1998). De acordo com Nemes e Marone (2013), as maiores ondulações ocorrem no outono, e as direções predominantes são sul-sudeste, sudeste, sul e leste-sudeste.

Já a batimetria (Anexo 12) que é a exploração e o estudo do relevo do assoalho oceânico (GARRISON, 2010), é fundamental para a atividade de navegação. Dentro dos limites da APA, a batimetria indica que as maiores profundidades estão associadas às áreas com as velocidades de correntes mais intensas (CATTANI et al., 2011), sendo que a profundidade máxima atual na área de abrangência da APA chega a 28,9 m.

Parâmetros físico-químicos da água

Para o controle da qualidade da água dos oceanos são estimados os seguintes parâmetros: transparência, temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido (OD), nitrogênio e fósforo total e PH.

A transparência da água pode ser um fator limitante para algumas espécies aquáticas (Capítulo 3.4), pois indica a presença de turbulência e materiais em suspensão na água. Na área abrangência da APA de Guaraqueçaba a transparência máxima chega a 4,3m e a mínima a 0,3m (Figura 16).

Figura 16 - Transparência Máxima e Mínima da Água.

No caso da temperatura (Figura 17) e da salinidade o controle é feito primariamente pelos fatores climáticos (regime de chuvas e ventos) que regulam a intensidade das ações da maré (PLDM, 2010). Ambas apresentam o mesmo padrão de distribuição espacial. A temperatura máxima chega a 27,9ºC e a mínima próximo a 0ºC.

Figura 17 - Temperatura Máxima e Mínima da Água.

A salinidade (Figura 18) apresenta valores mínimos, que são encontrados principalmente no verão, quando há grande pluviosidade e aumento na vazão dos rios. A máxima chega aproximadamente 37ups na região da desembocadura e a mínima cerca de 5ups na região mais interna.

Figura 18 - Salinidade Máxima e Mínima da Água.

O conhecimento do oxigênio dissolvido (Figura 19) é essencial para a verificação da qualidade dos corpos aquosos, já que a sobrevivência das espécies aquáticas está diretamente ligada à sua presença, assim como para o relevante cultivo de subsistência de organismos marinhos realizado pela população da APA de Guaraqueçaba.

Figura 19 - Oxigênio Máximo e Mínimo da Água.

Nos estudos apresentados no PLDM (2010), as concentrações mínimas de oxigênio dissolvido variaram de 1,078 mg/L a 8,79 mg/L sendo esta última encontrada próxima à área urbana do município de Guaraqueçaba. As concentrações máximas variaram de 4,25 mg/L a 9,62 mg/L.A maioria dos valores dos pontos amostrais está acima das concentrações estabelecidas pela Resolução n° 357 do CONAMA. Segundo os parâmetros da resolução o oxigênio dissolvido não deve ser menor que 5mg/L para águas salobras.

O nitrogênio (Figura 20) e fósforo totais são nutrientes importantes para o crescimento e desenvolvimento da biota aquática em estuários. A concentração destes aumenta consideravelmente pelo incremento de resíduos sólidos e líquidos gerados pela atividade humana em regiões estuarinas e estão diretamente relacionados à qualidade da água. Conforme mencionado no Capítulo 2.6.3, com a excessiva disponibilização destes nutrientes ocorre o rápido crescimento de organismos, como as macrófitas aquáticas que afetam a qualidade da água.

Na APA de Guaraqueçaba o intervalo de valores mínimos de nitrogênio inorgânico total foi de 0,04µM a 6,29 µM. Os valores máximos variaram de 0,73µM a 14,48µM. Não há uma resolução que estabeleça limites para as concentrações de nitrogênio, mas este é um parâmetro importante para análise e diagnóstico da qualidade da água. Segundo a Agência Nacional das Águas (ANA, 2015) as principais fontes de nitrogênio são: lançamento de esgotos sanitários, drenagem de águas pluviais e águas com fertilizantes provenientes de áreas de agricultura.

Figura 20 - Nitrogênio Máximo e Mínimo da Água.

Entre os valores de fósforo (Figura 21) observados, as concentrações mínimas variaram de 0,1 µM, na baía de Laranjeiras, a 1µM na baía de Paranaguá. As concentrações máximasvariaram de 0,29µM a 3 µM.

Figura 21 - Fósforo Máximo e Mínimo da Água.

Para a análise do pH (Figura 22), a Resolução n° 357 do CONAMA (2005) estabelece limites aceitáveis que variem de 6,2 a 8,5, para águas salobras.

Os valores mínimos encontrados na APA variaram de 6,2 a 8 sendo que as amostras com valores mais ácidos foram encontradas ao norte da baía de Laranjeiras. Já as amostras retiradas de pontos isolados na baía de Laranjeiras apresentam valores máximos que variaram de 7,1 a 8,7, valores alcalinos que estão em desacordo com os limites estabelecidos pela Resolução.

Figura 22 - pH Máximo e Mínimo da Água.

A Tabela 11 apresenta a quantidade de pontos amostrais e o tipo de análise realizada pelo PLDM (2010) para a área da APA.

Tabela 11 – Número de pontos de coleta de dados dentro dos limites da área de abrangência da APA de Guaraqueaçaba.

| Qualidade da Água | Pontos espacializados dentro dos limites da APA de Guaraqueçaba |
| --- | --- |
| Clorofila (Máx e Min) | 123 |
| Coliformes (Máx e Min) | 16 |
| Coliformes ostras | 1 |
| Nitrogênio Total (Máx e Min) | 32 |
| Oxigênio Dissolvido (Máx e Min) | 57 |
| pH (Máx e Min) | 63 |
| Fósforo Total (Máx e Min) | 35 |
| Staphylococcus coag (Máx e Min) | 1 |
| Transparência (Máx e Min) | 97 |
| Metais | 74 |
| HPAs | 98 |

Fonte: PLDM (2010)

Sedimentos de fundo do Complexo Estuarino de Paranaguá

Os sedimentos de fundo apresentam significativa importância para o planejamento de canais de acesso aos portos, terminais portuários, marinas, dragagens de despejo (LAMOUR et al., 2004), bem como para o planejamento de alocação de determinados sistemas de cultivo, sobretudo por comporem o substrato para a biota existente em regiões estuarinas.

Os sedimentos de fundo do CEP podem ser separados em seis classes: areia grossa; areia média, areia fina, areia muito fina, silte grosso e argila, como pode ser observado no Mapa de Sedimento de Fundo, que se encontra representado no Anexo 13.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANA (Agência Nacional de Águas). Sistema de informações hidrológicas. 2015.

ANGULO R.J. A ocupação urbana do litoral paranaense e as variações da linha de costa. Boletim Paranaense de Geociências, 41:73-81, 1993a.

ANGULO R.J. 1993b. Variações na configuração da linha de costa no Paraná nas últimas quatro décadas. Boletim Paranaense de Geociências, 41:52-72, 1993b.

ANGULO R.J.& ARAÚJO A.D. Classificação da costa paranaense com base na sua dinâmica, como subsídio à ocupação da orla litorânea. Boletim Paranaense de Geociências, 44:7-17, 1996.

ANGULO R.J., SOUZA M.C. MULLER M.E. Previsão e consequências da abertura de uma nova barra no Mar do Ararapira, Paraná/São Paulo, Brasil. Quaternary and Environmental Geosciences, 01(2):67-75, 2009.

ANGULO, R. J.; SOUZA, M. C.; MÜLLER, M. E. J.; NOERNBERG, M. A.; SOARES, C. R.; BORZONE, C. A.; MARONE, E.; QUADROS, C. J. L. Erosão e acresção do no litoral paranaense. 2016 (não publicado).

CAMARGO, R. Estudo numérico das circulações atmosféricas e oceânicas na região da Baía de Paranaguá. Tese de Doutorado, Instituto Astronômico e Geofísico, Universidade de São Paulo, 181p. 1998.

CASTELLO, J. P; KRUG, L. C. Introdução às Ciências do Mar. Pelotas: Editora Textos, 2015

CATTANI, A. P; SANTOS, L. O; APACH, H. L; BUDEL; J. H. D GONDIM GUANAIS. Avaliação da Ictiofauna da fauna acompanhante da pesca do camarão sete-barbas do município de Pontal do Paraná, litoral do Paraná, Brasil. Boletim do Instituto de Pesca, v.2, n.37, 2011.

CATTANI, P. E. Caracterização geomorfológica e sedimentológica do eixo E-W do Complexo Estuarino de Paranaguá. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos, Centro de Estudos do Mar, Setor de Ciências da Terra, Universidade Federal do Paraná. 2012.

GARRISON, T. Fundamentos de oceanografia. Cengage Learning, São Paulo, 426p. 2010.

KNOPPERS, B. A., BRNADINI, F.P., THAMM, C.A. Ecological studies in the Bay of Paranaguá. II-Some physical and chemical chacteristics. Nerítica, 2:1-36, 1987.

LAMOUR, M. R. Morfodinâmica sedimentar da desembocadura do complexo estuarino de Paranaguá. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Geologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 162p. 2007.

LAMOUR, M. R., SOARES, C. R., CARRILHO, J. C. Mapa dos parâmetros texturais de sedimentos de fundo do Complexo Estuarino de Paranaguá. Boletim Paranaense de Geociências. UFPR. 2004.

LAMOUR, M. R.; ANGULO, R. J.; SOARES, C. R. Bathymetrical Evolution of Critical Shoaling Sectors on Galheta Channel, 2007.

MARONE, E; CAMARGO, R. Marés mereorológicas no litoral do Estado do Paraná: o evento de 18 de agosto de 1993. Nerítica, 8:73-85. 1994.

MARONE, E.; JAMIYANAA, D. Tidal characteristics and a numerical model for the M2 tide at the Estuarine Complex of Paranaguá Bay, Paraná, Brazil. Nerítica, Curitiba, v.11, p. 95-107, 1997.

NEMES, D. D; MARONE, E. Caracterização das ondas de superfície na plataforma interna do Estado do Paraná, Brasil. Boletim Paranaense de Geociências, 68-69:12-25. 2013.

PLDM. Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura: Paraná. Volume I: Apresentação, Caracterização Regional e Legislação. Instituto GIA – Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos Ambientais. Curitiba, 2010.

SOUZA, C. R. G.; SOUZA FILHO, P. W. M.; ESTEVES, S. l.; VITAL, H.; DILLENBURG, S. R.; PATCHINEELAM, S. M.; ADDAD, J. E. Praias Arenosas e Erosão Costeira. In: Souza et al. (eds.). Quaternário do Brasil. Holos Editora, p. 130- 152, 2005.

Anexo 1: Estações de monitoramento atmosférico localizadas no litoral do Paraná.

| Município | Estação | Responsável | Operadora | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Variáveis | Série |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antonina | 2548003 | ANA | Águas PR | -25:14:10 | -48:44:51 | 80 | Pluviométrica | 1946 - 2014 |
| Antonina | 2548068 | Águas PR | Águas PR | -25:25:49 | -48:46:06 | 74 | Pluviométrica | 1974 - 2014 |
| Campina Grande do Sul | 2548001 | ANA | Águas PR | -25:10:11 | -48:52:46 | 791 | Pluviométrica | 1939 - 2014 |
| Campina Grande do Sul | 2548036 | Águas PR | Águas PR | -25:05:00 | -48:36:00 | 702 | Pluviométrica | 1974 - 2014 |
| Campina Grande do Sul | 2548040 | COPEL | COPEL | -25:05:19 | -48:49:32 | 670 | Pluviométrica | 1974 - 2014 |
| Garuva | 2648027 | ANA | EPAGRI | -26:02:08 | -48:51:00 | 80 | Pluviométrica | 1976 -2014 |
| Guaraqueçaba | 2548023 | Águas PR | Águas PR | -25:15:40 | -48:18:32 | 10 | Pluviométrica | 1974 - 2014 |
| Guaraqueçaba | 2548042 | Águas PR | Águas PR | -25:09:36 | -48:14:32 | 9 | Pluviométrica | 1975 - 2014 |
| Guaraqueçaba | 2548043 | Águas PR | Águas PR | -25:11:14 | -48:24:05 | 16 | Pluviométrica | 1974 - 2014 |
| Guaraqueçaba | 2548044 | ANA | ANA | -25:11:38 | -48:27:34 | 73 | Pluviométrica | 1975 - 2014 |
| Guaraqueçaba | 2548039 | IAPAR | IAPAR | -25:17:30 | -48:19:22 | 40 | Climatológica | 1978 - 2014 |
| Guaratuba | 2548020 | Águas PR | Águas PR | -25:59:00 | -48:53:00 | 150 | Pluviométrica | 1962 - 2014 |
| Guaratuba | 2548053 | Águas PR | Águas PR | -25:53:00 | -48:35:00 | 20 | Pluviométrica | 1974 - 2014 |
| Morretes | 2548000 | ANA | Águas PR | -25:28:00 | -48:50:00 | 8 | Pluviométrica | 1939 - 2014 |
| Morretes | 2548002 | ANA | ANA | -25:26:03 | -48:56:17 | 680 | Pluviométrica | 1940 - 1996 |
| Morretes | 2548047 | Águas PR | Águas PR | -25:23:07 | -48:52:15 | 159 | Pluviométrica | 1974 - 2014 |
| Morretes | 2548038 | IAPAR | IAPAR | -25:30:10 | -48:48:19 | 59 | Climatológica | 1966 - 2014 |
| Paranaguá | 2548049 | Águas PR | Águas PR | -25:35:48 | -48:37:57 | 32 | Pluviométrica | 1974 - 2014 |
| São José dos Pinhais | 2549017 | ANA | Águas PR | -25:31:09 | -49:08:48 | 910 | Pluviométrica | 1964 - 2014 |
| São José dos Pinhais | 2548052 | Águas PR | Águas PR | -25:48:46 | -48:55:25 | 237 | Pluviométrica | 1974 - 2014 |
| Cananéia | 2447040 | DAEE-SP | DAEE-SP | -24:56:00 | -47:57:00 | 7 | Pluviométrica | 1954 - 2013 |
| Fonte: Hidroweb (ANA), IAPAR (2015). Organização: Os Autores (2015) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexo 2: Dados de bens minerais disponíveis na área de abrangência da APA de Guaraqueçaba.

| N° de Polígonos | Bem Mineral | Fase do Processo |
| --- | --- | --- |
| 23 | Minério de Ferro | (14) Disponíveis |
|  |  | (8) Autorização de Pesquisa |
|  |  | (1) Requerimento de Pesquisa |
| 2 | Argila | (1) Autorização de Pesquisa |
|  |  | (1) Requerimento de Pesquisa |
| 2 | Areia | Autorização de Pesquisa |
| 2 | Saibro | Registro de Extração |
| 1 | Água Mineral | Autorização de Pesquisa |
| 1 | Llmenita | Requerimento de Lavra |

Fonte: DNPM (2015). Dados atualizados até 23 de novembro de 2015

Anexo 3: Unidades Pedológicas da área de abrangência da APA de Guaraqueçaba, REBIO e ESEC.

| Unidades Pedológicas |  | Sigla | APA (Km2) | APA (%) | REBIO (Km²) | REBIO (%) | ESEC (Km²) | ESEC (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neossolos Litólicos |  | RL | 2,51 | 0,10 | 1,19 | 0,35 | - | - |
| Associação de Afloramentos Rochosos com Neossolos Litólicos |  | AR1 (AR+RL) | 148,20 | 6,16 | 49,73 | 14,54 | - | - |
| Associação de Cambissolos Húmicos com Neossolos Litólicos |  | CH1 (CH+RL) | 10,92 | 0,45 | - | - | - | - |
| Cambissolos Háplicos |  | CX | 744,18 | 30,95 | 88,54 | 25,89 | 0,10 | 0,26 |
| Associação de Cambissolos Háplicos com Argissolos Vermelho-Amarelos |  | CX1 (CX+PVA) | 145,88 | 6,07 | 44,86 | 13,12 | - | - |
| Associação de Cambissolos Háplicos com Latossolos Vermelho-Amarelos |  | CX2 (CX+LVA) | 240,12 | 9,99 | 45,58 | 13,13 | - | - |
| Associação de Cambissolos Háplicos com Neossolos Litólicos |  | CX3 (CX+RL) | 50,16 | 2,09 | 10,29 | 3,01 | - | - |
| Cambissolo Flúvico |  | CY | 7,43 | 0,31 | 1,30 | 0,38 | - | - |
| Associação de Cambissolos Flúvicos com Gleissolos Háplicos |  | CY1 (CY+GX) | 95,69 | 3,98 | 2,19 | 0,64 | - | - |
| Espodossolos Humilúvicos |  | EK | 312,13 | 12,98 | 6,78 | 1,98 | 5,28 | 13,10 |
| Gleissolos Tiomórficos |  | GJ | 33,36 | 1,39 | 1,02 | 0,30 | - | - |
| Associação de Gleissolos Melânicos com Gleissolos Háplicos |  | GM1 (GM+GX) | 5,74 | 0,24 | - | - | - | - |
| Gleissolos Háplicos |  | GX | 74,02 | 3,08 | 13,72 | 4,01 | 0,07 | 0,18 |
| Associação de Gleissolos Háplicos com Neossolos Flúvicos |  | GX1 (GX+RY) | 279,21 | 11,61 | 11,05 | 3,23 | 34,85 | 86,46 |
| Associação de Gleissolos Háplicos com Cambissolos Flúvicos |  | GX2 (GX+CY) | 24,19 | 1,01 | 3,04 | 0,89 | - | - |
| Argissolos Vermelho-Amarelos |  | PVA | 34,54 | 1,44 | 5,49 | 1,60 | - | - |
| Associação de Argissolos Vermelho-amarelos com Gleissolos Melânicos |  | PVA1 (PVA+GM) | 195,90 | 8,15 | 57,17 | 16,72 | 0,001 | 0,003 |
| Total | 2.404,20 |  |  | 100 | 341,95 | 100 | 40,31 | 100 |

Anexo 4: Parâmetros de qualidade da água na estação 82002000 - Colônia Rio Verde, no rio Guaraqueçaba.

| Data | Hora | OD (mg/L O2) | CT (NMP/100 mL) | pH | DBO (mg/L) | N total (mg/L N) | F total (mg/L P) | T (UNT) | S totais (mg/L) | T (ºC) | IQA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/06/1996 | - | 8,52 | 110 | 6,7 | 1 | 0,44 | 0,034 | 2,2 | 38 | 17 | 80 |
| 23/10/1996 | - | 8,5 | 300 | 6,9 | 1 | 0,46 | 0,061 | 3,5 | 43 | 20 | 78 |
| 17/12/1996 | - | 8,06 | 1100 | 7,6 | 3 | 0,34 | 0,021 | 3,6 | 79 | 24 | 72 |
| 01/07/1997 | - | 8,14 | 600 | 7 | 4 | 0,68 | 0,072 | 9 | 53 | 15 | 71 |
| 22/07/1997 | - | 8,14 | 50 | 6,8 | 5 | 1,12 | 0,066 | 12 | 52 | 19 | 77 |
| 29/04/1999 | - | 12,26 | 80 | 7,3 | 1 | 0,18 | 0,016 | 3 | 15 | 26 | 74 |
| 09/09/1999 | - | 8,3 | 9000 | 6,5 | 2 | 1,8 | 0,101 | 4,6 | 93 | 19 | 62 |
| 22/10/1999 | - | 8,9 | 170 | 7,3 | 1 | 0,5 | 0,014 | 2,4 | 46 | 19 | 81 |
| 17/11/1999 | - | 11,6 | 500 | 6,9 | 2 | 0,84 | 0,02 | 3,2 | 53 | 20 | 73 |
| 10/03/2000 | 09:30:00 | 8,7 | 300 | 7,6 | 1 | 0,46 | 0,015 | 2,5 | 47 | 23 | 79 |
| 22/03/2000 | 12:00:00 | 3,9 | 1000 | 6,9 | 1 | 0,48 | 0,013 | 2,5 | 67 | 21 | 62 |
| 04/05/2000 | 11:40:00 | 8,8 | 1700 | 7,5 | 1 | 0,56 | 0,03 | 3 | 140 | 26 | 72 |
| 25/05/2000 | 11:00:00 | 8,8 | 270 | 7,5 | 0,1 | 0,3 | 0,059 | 3 | 40 | 20 | 80 |
| 05/07/2000 | 10:30:00 | 8,9 | 800 | 7,5 | 1,7 | 0,4 | 0,005 | 1,8 | 12 | 16 | 74 |
| 10/08/2000 | 11:45:00 | 8,8 | 1000 | 7,3 | 1 | 0,3 | 0,034 | 2 | 94 | 13 | 74 |
| 17/08/2000 | 11:00:00 | 10 | 500 | 7,4 | 1,4 | 0,4 | 0,005 | 2 | 50 | 13 | 77 |
| 28/09/2000 | 11:30:00 | 10 | 600 | 7,7 | 1 | 0,56 | 0,016 | 2,8 | 51 | 24 | 75 |
| 31/10/2000 | 11:00:00 | 8,5 | 170 | 7,3 | 1 | 0,66 | 0,029 | 3,2 | 48 | 24 | 81 |
| 07/12/2000 | 11:30:00 | 8,2 | 2000 | 7,2 | 1 | 0,95 | 0,036 | 5,2 | 65 | 25 | 72 |
| 21/02/2001 | 13:00:00 | 6,7 | 1300 | 7,5 | 2 | 1,5 | 0,059 | 13 | 64 | 25 | 69 |
| 22/06/2001 | 12:00:00 | 9,6 | 40 | 7 | 5 | 1,5 | 0,012 | 4,2 | 43 | 15 | 80 |
| 13/07/2001 | 13:00:00 | 8,8 | 20 | 7 | 2 | 0,5 | 0,023 | 3,4 | 59 | 17 | 85 |
| 25/10/2001 | 16:00:00 | 8,7 | 40 | 7,7 | 2 | 0,98 | 0,035 | 1,1 | 49 | 24 | 84 |
| 10/12/2001 | 16:00:00 | 9 | 20 | 7,6 | 2 | 0,4 | 0,035 | 1,3 | 53 | 24 | 86 |
| 27/11/2003 | 10:10:00 | 9 | 230 | 7,1 | 2 | 0,5 | 0,005 | 4,5 | 24 | 24 | 78 |
| 28/05/2004 | 09:50:00 | 8,7 | 500 | 7,3 | 2 | 0,2 | 0,019 | 8 | 36 | 17 | 75 |
| 04/11/2005 | 15:30:00 | 7,96 | 30000 | 7,4 | 2 | 0,52 | 0,037 | 17 | 52 | 19 | 58 |
| 29/03/2006 | 17:00:00 | 7,4 | 50000 | 7,3 | 7 | 0,52 | 0,056 | 38 | 46 | 23 | 52 |
| 31/05/2006 | 12:30:00 | 7,5 | 5000 | 7,3 | 2 | 0,4 | 0,032 | 3 | 28 | 21 | 66 |
| 30/08/2006 | 13:00:00 | 9,6 | 6000 | 7,8 | 2 | 0,3 | 0,031 | 3 | 80 | 18 | 67 |
| 22/03/2007 | 13:00:00 | 7,8 | 8000 | 7,8 | 2 | 0,42 | 0,032 | 5 | 61 | 26 | 65 |
| 02/06/2010 | 10:20:00 | 8,53 | 11000 | 7,6 | 2 | 0,28 | 0,022 | 5 | 69 | 14 | 63 |
| 26/08/2010 | 15:50:00 | 7,2 | 3300 | 7,2 | 2 | 0,14 | 0,018 | 3 | 55 | 18 | 67 |
| 28/11/2011 | 12:20:00 | 9,09 | 790 | 6,6 | 2,1 | 0,74 | 0,041 | 6 | 26 | 16 | 72 |
| 22/05/2012 | 12:30:00 | 9,6 | 78 | 7,4 | 2 | 0,7 | 0,039 | 11 | 40 | 19 | 80 |

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2016.

Anexo 5: Parâmetros e Índice de Qualidade da Água na estação 82003500 - Salto Morato (Jusante), no rio Morato.

| Data | Hora | OD (mg/L O2) | CT (NMP/100 mL) | pH | DBO (mg/L) | N total (mg/L N) | F total (mg/L P) | T (UNT) | S totais (mg/L) | T (ºC) | IQA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/09/1997 | - | 9,5 | 11 | 7,3 | 1 | 0,28 | 0,002 | 1 | 30 | 18 | 89 |
| 15/12/1998 | - | 9 | 21 | 7,1 | 1 | 0,46 | 0,005 | 2 | 31 | 22 | 87 |
| 07/12/1999 | - | 9 | 90 | 5,8 | 1 | 0,86 | 0,039 | 1,6 | 80 | 19 | 77 |
| 06/04/2000 | 12:30:00 | 8,8 | 20 | 7 | 1 | 0,24 | 0,028 | 2,6 | 20 | 21 | 87 |
| 11/07/2000 | 10:00:00 | 9,2 | 220 | 6,8 | 1 | 0,99 | 0,015 | 1 | 50 | 19 | 80 |
| 27/10/2000 | 14:00:00 | 8,8 | 2000 | 7,4 | 1 | 0,31 | 0,04 | 1 | 21 | 22 | 72 |
| 27/03/2001 | 13:00:00 | 8,1 | 20 | 7 | 2 | 0,38 | 0,042 | 2 | 30 | 24 | 86 |
| 27/06/2001 | 13:05:00 | 10,2 | 20 | 6,9 | 2 | 0,4 | 0,005 | 1,1 | 52 | 14 | 86 |
| 05/10/2001 | 13:00:00 | 8,5 | 20 | 6,7 | 2 | 0,17 | 0,007 | 0,8 | 20 | 20 | 85 |
| 04/06/2004 | 17:30:00 | 9,9 | 20 | 7,1 | 2,2 | 0,44 | 0,031 | 2,4 | 28 | 17 | 86 |
| 14/04/2005 | 12:25:00 | 8,1 | 5000 | 7,5 | 2 | 0,31 | 0,005 | 2 | 65 | 22 | 68 |
| 20/10/2005 | 17:00:00 | 10,6 | 3000 | 6 | 4 | 0,29 | 0,008 | 0,9 | 26 | 18 | 64 |
| 25/07/2007 | 15:40:00 | 9,9 | 13000 | 6,6 | 2 | 0,5 | 0,015 | 3,2 | 37 | 16 | 63 |
| 12/12/2007 | 15:30:00 | 9,3 | 22000 | 5 | 2,3 | 0,61 | 0,03 | 6,4 | 30 | 20 | 52 |
| 23/10/2008 | 14:40:00 | 9,1 | 78 | 7,2 | 2 | 0,24 | 0,009 | 0,8 | 29 | 21 | 83 |

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2016.

Anexo 6: Parâmetros e Índice de Qualidade da Água na estação 82006000 - Vila Nova, no rio Serra Negra.

| Data | Hora | OD (mg/L O2) | Coli T (NMP/100 mL) | pH | DBO (mg/L) | N total (mg/L N) | F total (mg/L P) | T (UNT) | S totais (mg/L) | T (ºC) | IQA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/08/1987 | - | 9,88 | 2300 | 6,9 | 1 | 0,65 | 0,023 | 1,3 | 47 | 20 | 71 |
| 07/10/1987 | - | 10 | 60 | 6,7 | 1 | 0,66 | 0,015 | 1,5 | 49 | 20 | 83 |
| 07/12/1987 | - | 8,24 | 3000 | 7,5 | 1 | 1,23 | 0,021 | 3,8 | 27 | 24 | 70 |
| 25/03/1988 | - | 9,26 | 170 | 7 | 1 | 0,36 | 0,037 | 1,5 | 51 | 23 | 80 |
| 19/08/1988 | - | 10,28 | 80 | 7,4 | 1 | 0,48 | 0,041 | 1,5 | 32 | 17 | 83 |
| 10/04/1989 | - | 8,2 | 170 | 7,2 | 1 | 0,21 | 0,02 | 1,8 | 77 | 24 | 81 |
| 12/06/1989 | - | 9,9 | 230 | 7,1 | 4 | 0,21 | 0,04 | 3,5 | 30 | 17 | 77 |
| 24/08/1989 | - | 9,7 | 220 | 7,7 | 2 | 0,39 | 0,014 | 1 | 49 | 24 | 78 |
| 05/09/1990 | - | 9,04 | 800 | 7,2 | 1 | 0,41 | 0,018 | 1,9 | 105 | 17 | 75 |
| 19/11/1996 | - | 9,3 | 230 | 7,2 | 1 | 0,34 | 0,02 | 1,2 | 20 | 22 | 80 |
| 23/09/1997 | - | 10 | 8 | 7,2 | 2 | 0,32 | 0,008 | 2 | 16 | 19 | 88 |
| 15/12/1998 | - | 9 | 700 | 6,9 | 2 | 0,78 | 0,028 | 6 | 46 | 26 | 73 |
| 21/07/1999 | - | 9,8 | 11 | 7,4 | 3 | 0,2 | 0,018 | 1 | 32 | 18 | 87 |
| 08/12/1999 | - | 9,2 | 230 | 6,6 | 1 | 0,97 | 0,046 | 1,8 | 40 | 20 | 78 |
| 05/04/2000 | 12:00:00 | 9,9 | 200 | 7,4 | 1 | 0,06 | 0,033 | 1 | 30 | 20 | 80 |
| 12/07/2000 | 12:30:00 | 10 | 500 | 7,7 | 1 | 0,35 | 0,035 | 1 | 40 | 19 | 77 |
| 26/10/2000 | 12:45:00 | 9,7 | 16000 | 8 | 1 | 0,49 | 0,053 | 1,5 | 120 | 23 | 63 |
| 28/06/2001 | 13:30:00 | 10,4 | 20 | 7,2 | 2 | 0,43 | 0,008 | 1,6 | 48 | 16 | 86 |
| 05/10/2001 | 10:50:00 | 9,1 | 60 | 6,2 | 2 | 0,24 | 0,015 | 1,6 | 69 | 20 | 81 |
| 03/06/2004 | 17:30:00 | 11,3 | 20 | 7,5 | 2,4 | 0,43 | 0,021 | 2,1 | 56 | 18 | 84 |
| 15/04/2005 | 16:45:00 | 8,5 | 11000 | 7,1 | 2 | 0,29 | 0,016 | 2 | 40 | 23 | 65 |
| 19/10/2005 | 15:10:00 | 10,8 | 11000 | 6,3 | 2 | 0,31 | 0,018 | 11 | 36 | 19 | 61 |
| 26/07/2007 | 14:30:00 | 10,4 | 11000 | 6,9 | 2,7 | 0,49 | 0,025 | 3 | 46 | 15 | 64 |
| 13/12/2007 | 15:30:00 | 9,3 | 12000 | 6,4 | 2 | 0,55 | 0,033 | 3,5 | 30 | 20 | 62 |
| 22/10/2008 | 16:25:00 | 9,3 | 20 | 7,3 | 2 | 0,31 | 0,022 | 1 | 39 | 24 | 86 |

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2016.

Anexo 7: Parâmetros e Índice de Qualidade da Água na estação 82009080 - Passo do Vau, no rio Tagaçaba

| Data | Hora | OD (mg/L O2) | Coli T (NMP/100 mL) | pH | DBO (mg/L) | N total (mg/L N) | F total (mg/L P) | T (UNT) | S totais (mg/L) | T (ºC) | IQA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04/04/1987 | - | 9,04 | 500 | 7,3 | 2 | 0,9 | 0,07 | 5,5 | 97 | 23 | 75 |
| 13/08/1987 | - | 9,88 | 2300 | 6,9 | 1 | 0,65 | 0,023 | 1,3 | 47 | 20 | 71 |
| 07/10/1987 | - | 10 | 60 | 6,7 | 1 | 0,66 | 0,015 | 1,5 | 49 | 20 | 83 |
| 07/12/1987 | - | 8,24 | 3000 | 7,5 | 1 | 1,23 | 0,021 | 3,8 | 27 | 24 | 70 |
| 25/03/1988 | - | 9,26 | 170 | 7 | 1 | 0,36 | 0,037 | 1,5 | 51 | 23 | 80 |
| 19/08/1988 | - | 10,28 | 80 | 7,4 | 1 | 0,48 | 0,041 | 1,5 | 32 | 17 | 83 |
| 10/04/1989 | - | 8,2 | 170 | 7,2 | 1 | 0,21 | 0,02 | 1,8 | 77 | 24 | 81 |
| 12/06/1989 | - | 9,9 | 230 | 7,1 | 4 | 0,21 | 0,04 | 3,5 | 30 | 17 | 77 |
| 24/08/1989 | - | 9,7 | 220 | 7,7 | 2 | 0,39 | 0,014 | 1 | 49 | 23 | 78 |
| 05/09/1990 | - | 9,04 | 800 | 7,2 | 1 | 0,42 | 0,018 | 1,9 | 105 | 17 | 75 |
| 19/06/1991 | - | 7,72 | 140 | 5,9 | 1 | 0,19 | 0,048 | 1 | 72 | 18 | 75 |
| 22/07/1991 | - | 10,68 | 110 | 7,4 | 1 | 0,26 | 0,048 | 0,8 | 100 | 20 | 81 |
| 23/10/1991 | - | 10,48 | 1100 | 7,9 | 1 | 0,32 | 0,04 | 1,2 | 282 | 24 | 71 |
| 03/12/1991 | - | 10,14 | 220 | 7,3 | 1 | 0,39 | 0,022 | 1 | 37 | 25 | 78 |
| 07/05/1996 | - | 8,84 | 12 | 7,5 | 1 | 0,04 | 0,014 | 1,3 | 50 | 22 | 89 |
| 02/07/1996 | - | 10,04 | 70 | 7,5 | 2 | 0,35 | 0,01 | 1,4 | 60 | 14 | 83 |
| 26/09/1996 | - | 9,94 | 30 | 7,6 | 1 | 0,44 | 0,01 | 15 | 30 | 20 | 83 |
| 20/11/1996 | - | 9,8 | 170 | 7,2 | 1 | 0,51 | 0,018 | 2 | 7 | 21 | 80 |
| 17/12/1996 | - | 8,42 | 17 | 7,7 | 1 | 0,38 | 0,021 | 2,8 | 75 | 20 | 87 |
| 02/06/1997 | - | 9,6 | 2 | 7,3 | 2 | 0,35 | 0,038 | 2,4 | 46 | 17 | 92 |
| 01/07/1997 | - | 9,74 | 300 | 6,8 | 2 | 0,7 | 0,061 | 6 | 55 | 15 | 76 |
| 22/07/1997 | - | 8,38 | 11 | 7,3 | 1 | 1,05 | 0,083 | 3 | 44 | 17 | 86 |
| 01/09/1997 | - | 9,3 | 170 | 6,5 | 1 | 0,24 | 0,037 | 3 | 53 | 21 | 79 |
| 24/09/1997 | - | 10,3 | 17 | 8 | 1 | 0,33 | 0,056 | 2 | 48 | 22 | 85 |
| 22/10/1997 | - | 8,78 | 130 | 6,6 | 2 | 0,68 | 0,232 | 22 | 110 | 18 | 75 |
| 06/06/1998 | - | 10,44 | 8 | 7,5 | 1 | 0,15 | 0,009 | 1 | 34 | 18 | 89 |
| 24/09/1998 | - | 9,38 | 7 | 7,7 | 2 | 0,04 | 0,035 | 4 | 31 | 16 | 88 |
| 19/11/1998 | - | 9,4 | 14 | 7,5 | 1 | 0,42 | 0,05 | 2 | 56 | 18 | 88 |
| 18/03/1999 | - | 9,3 | 900 | 7,5 | 1 | 0,34 | 0,028 | 2 | 61 | 22 | 75 |
| 22/07/1999 | - | 9,4 | 80 | 7,4 | 1 | 0,17 | 0,016 | 1 | 58 | 17 | 84 |
| 28/07/1999 | - | 8,7 | 110 | 7,5 | 1 | 0,3 | 0,038 | 1,5 | 60 | 17 | 81 |
| 22/09/1999 | - | 9,9 | 8 | 7,9 | 2 | 0,38 | 0,019 | 1,5 | 12 | 18 | 88 |
| 17/11/1999 | - | 15,1 | 22 | 7,6 | 1 | 0,46 | 0,019 | 1,3 | 66 | 19 | 78 |
| 09/12/1999 | - | 10,1 | 800 | 5,6 | 1 | 0,67 | 0,038 | 2,6 | 30 | 20 | 68 |
| 22/03/2000 | - | 8,5 | 20 | 7,8 | 1 | 0,12 | 0,011 | 1,2 | 57 | 21 | 87 |
| 25/05/2000 | - | 10 | 80 | 7,8 | 1 | 0,24 | 0,033 | 2 | 26 | 25 | 81 |
| 10/08/2000 | - | 9,5 | 140 | 7,6 | 1 | 0,42 | 0,024 | 1 | 68 | 14 | 81 |
| 28/09/2000 | - | 8,5 | 80 | 8,6 | 1 | 0,52 | 0,017 | 1,5 | 56 | 25 | 81 |
| 07/12/2000 | - | 9,5 | 1400 | 7,8 | 1 | 0,68 | 0,029 | 1,5 | 36 | 28 | 72 |
| 27/04/2001 | 14:00:00 | 8,5 | 20 | 7,6 | 2 | 0,23 | 0,005 | 3,3 | 50 | 24 | 86 |
| 26/06/2001 | 14:10:00 | 9,2 | 800 | 7,2 | 2 | 0,44 | 0,009 | 6,1 | 33 | 18 | 74 |
| 13/07/2001 | 17:00:00 | 10,7 | 20 | 7,9 | 2 | 0,24 | 0,005 | 1,1 | 50 | 16 | 86 |
| 05/10/2001 | 12:45:00 | 8,5 | 500 | 7,1 | 2 | 0,29 | 0,02 | 38 | 65 | 22 | 72 |
| 25/10/2001 | 12:00:00 | 9,9 | 1200 | 7,9 | 2 | 0,24 | 0,023 | 15 | 53 | 22 | 70 |
| 10/12/2001 | 13:00:00 | 9,3 | 20 | 7,6 | 2 | 0,14 | 0,064 | 1,6 | 60 | 24 | 85 |
| 13/08/2003 | 14:10:00 | 8,8 | 40 | 7,7 | 2,6 | 0,21 | 0,074 | 1,5 | 26 | 19 | 83 |
| 27/11/2003 | 14:00:00 | 9 | 230 | 7,4 | 2 | 0,35 | 0,013 | 2 | 56 | 25 | 79 |
| 28/05/2004 | 12:50:00 | 8,6 | 13000 | 7,3 | 2 | 0,65 | 0,014 | 3,2 | 108 | 18 | 63 |
| 02/06/2004 | 16:30:00 | 10,2 | 40 | 7,5 | 3,1 | 0,36 | 0,026 | 2,1 | 20 | 19 | 82 |
| 12/04/2005 | 15:10:00 | 8,3 | 560 | 7,4 | 12 | 0,37 | 0,048 | 6 | 46 | 26 | 67 |
| 25/06/2005 | 10:00:00 | 9,54 | 11000 | 7,8 | 2 | 0,55 | 0,028 | 1,7 | 46 | 18 | 65 |
| 08/10/2005 | 10:20:00 | 9,78 | 23000 | 7,4 | 2,4 | 0,38 | 0,03 | 10 | 50 | 20 | 60 |
| 18/10/2005 | 15:00:00 | 10,6 | 5000 | 7,6 | 2,4 | 0,28 | 0,021 | 3,5 | 26 | 20 | 66 |
| 04/11/2005 | 10:50:00 | 9,24 | 20000 | 7,7 | 2 | 0,4 | 0,018 | 14 | 57 | 17 | 61 |
| 29/03/2006 | 14:00:00 | 8,1 | 25000 | 7,5 | 3 | 0,58 | 0,058 | 27 | 32 | 23 | 58 |
| 31/05/2006 | 15:00:00 | 8,3 | 8000 | 7,7 | 2 | 0,35 | 0,031 | 1 | 35 | 21 | 66 |
| 30/08/2006 | 17:00:00 | 8,1 | 220000 | 8,2 | 2 | 0,2 | 0,03 | 1 | 51 | 20 | 54 |
| 22/03/2007 | 16:30:00 | 8,4 | 28000 | 8 | 2 | 0,18 | 0,025 | 2,3 | 49 | 24 | 61 |
| 24/07/2007 | 15:20:00 | 9,8 | 1700 | 7,2 | 2 | 0,35 | 0,035 | 4,7 | 56 | 17 | 72 |
| 21/10/2008 | 14:30:00 | 8,8 | 230 | 7,4 | 2,6 | 0,46 | 0,032 | 2,2 | 51 | 20 | 78 |
| 24/11/2009 | 15:40:00 | 8,6 | 170000 | 7,5 | 2 | 0,35 | 0,039 | 2 | 35 | 25 | 55 |
| 02/06/2010 | 12:30:00 | 9,03 | 11000 | 7,5 | 2 | 0,24 | 0,024 | 2 | 87 | 12 | 64 |
| 04/05/2011 | 16:20:00 | 11,3 | 170 | 7,6 | 2 | 0,2 | 0,024 | 1,4 | 56 | 18 | 79 |
| 15/09/2011 | 15:30:00 | 14 | 790 | 6,6 | 2,7 | 0,45 | 0,031 | 2 | 52 | 7 | 72 |
| 28/11/2011 | 15:00:00 | 12 | 170 | 7,5 | 2 | 0,46 | 0,029 | 0,1 | 24 | 16 | 78 |
| 22/05/2012 | 15:15:00 | 9,9 | 230 | 7,5 | 2 | 0,35 | 0,031 | 1,4 | 30 | 20 | 78 |
| 25/07/2012 | 14:50:00 | 8,7 | 170 | 7,4 | 2 | 0,28 | 0,025 | 0,1 | 29 | 19 | 80 |

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2016.

Anexo 8: Parâmetros e Índice de Qualidade da Água na estação 82065000 - Pinguela, no rio Cachoeira.

| Data | Hora | OD (mg/L O2) | Coli T (NMP/100 mL) | pH | DBO (mg/L) | N total (mg/L N) | F total (mg/L P) | T (UNT) | S totais (mg/L) | T (ºC) | IQA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/11/1996 | - | 9,38 | 300 | 7,4 | 2 | 0,36 | 0,026 | 1 | 53 | 20 | 78 |
| 04/03/1997 | - | 8,42 | 300 | 6,8 | 2 | 0,4 | 0,056 | 10 | 46 | 21 | 76 |
| 02/06/1997 | - | 9,35 | 110 | 7,3 | 2 | 0,26 | 0,418 | 2,4 | 75 | 16 | 78 |
| 28/04/1999 | - | 11,2 | 50 | 7,5 | 1 | 0,15 | 0,04 | 2 | 33 | 19 | 83 |
| 25/05/1999 | - | 7,3 | 130 | 7,6 | 1 | 0,1 | 0,03 | 10 | 74 | 15 | 77 |
| 27/07/1999 | - | 8,28 | 800 | 7,3 | 1 | 0,25 | 0,044 | 0,7 | 50 | 22 | 76 |
| 09/09/1999 | - | 12,5 | 8000 | 6,5 | 2 | 1,8 | 0,131 | 19 | 121 | 17 | 59 |
| 24/09/1999 | - | 10,6 | 500 | 6,5 | 1 | 0,36 | 0,038 | 1,9 | 26 | 16 | 75 |
| 21/10/1999 | - | 9,6 | 80 | 7,3 | 2 | 0,54 | 0,043 | 1,1 | 16 | 18 | 82 |
| 18/11/1999 | - | 10,6 | 50 | 7,5 | 1 | 0,74 | 0,029 | 1,4 | 48 | 17 | 84 |
| 14/12/1999 | - | 10 | 170 | 7,1 | 1 | 0,52 | 0,033 | 2,2 | 34 | 19 | 80 |
| 24/03/2000 | 12:00:00 | 9,2 | 300 | 7,6 | 4 | 0,38 | 0,011 | 1 | 38 | 22 | 76 |
| 05/05/2000 | 10:40:00 | 8,3 | 260 | 8,1 | 2 | 0,1 | 0,03 | 1 | 50 | 26 | 78 |
| 26/05/2000 | 11:10:00 | 9,7 | 500 | 7,6 | 1 | 0,38 | 0,005 | 2 | 20 | 18 | 77 |
| 06/07/2000 | 09:10:00 | 9,6 | 200 | 7,8 | 1 | 0,48 | 0,037 | 1 | 25 | 15 | 80 |
| 11/08/2000 | 11:30:00 | 10 | 800 | 7,6 | 2 | 0,9 | 0,06 | 1,2 | 40 | 12 | 74 |
| 17/08/2000 | 15:00:00 | 10 | 110 | 7,6 | 1,2 | 0,56 | 0,018 | 4 | 55 | 18 | 81 |
| 29/09/2000 | 11:00:00 | 9,5 | 400 | 7,7 | 1 | 0,28 | 0,049 | 1 | 64 | 20 | 78 |
| 01/11/2000 | 12:00:00 | 9,2 | 500 | 7,6 | 1 | 0,56 | 0,042 | 1 | 53 | 28 | 76 |
| 22/02/2001 | 11:30:00 | 7,3 | 70 | 7,7 | 2 | 0,52 | 0,032 | 2,3 | 79 | 19 | 80 |
| 21/06/2001 | 15:00:00 | 10,2 | 20 | 7,4 | 2 | 0,74 | 0,044 | 1,2 | 55 | 15 | 86 |
| 11/09/2001 | 16:30:00 | 9,4 | 170 | 7,3 | 2 | 0,82 | 0,044 | 3,2 | 42 | 19 | 79 |
| 25/10/2001 | 17:00:00 | 9,1 | 40 | 7,7 | 2 | 0,22 | 0,039 | 4,9 | 45 | 22 | 83 |
| 10/12/2001 | 18:00:00 | 9,2 | 20 | 7,6 | 2 | 0,6 | 0,059 | 1,2 | 59 | 22 | 86 |
| 13/08/2003 | 15:30:00 | 9 | 20 | 8 | 2 | 0,25 | 0,039 | 1,2 | 123 | 18 | 85 |
| 27/11/2003 | 15:40:00 | 8,8 | 300 | 7 | 2 | 0,5 | 0,027 | 2 | 32 | 23 | 78 |
| 28/05/2004 | 17:40:00 | 9,2 | 170 | 7,4 | 4,1 | 0,3 | 0,03 | 1,9 | 72 | 17 | 78 |
| 04/11/2005 | 18:00:00 | 8,54 | 50000 | 7,7 | 2 | 0,35 | 0,031 | 12 | 40 | 17 | 57 |
| 30/03/2006 | 14:15:00 | 9,22 | 13000 | 7,5 | 10 | 0,32 | 0,033 | 16 | 40 | 21 | 57 |
| 02/06/2006 | 12:00:00 | 8,5 | 5000 | 7,7 | 2 | 0,35 | 0,033 | 1 | 41 | 18 | 67 |
| 29/08/2006 | 15:00:00 | 10 | 10000 | 7,8 | 2 | 0,3 | 0,05 | 1 | 23 | 19 | 64 |
| 23/03/2007 | 10:00:00 | 8,4 | 5000 | 7,6 | 2 | 0,31 | 0,03 | 1,5 | 32 | 22 | 68 |
| 18/09/2011 | 16:00:00 | 9,5 | 68 | 7,2 | 2 | 0,48 | 0,027 | 1 | 33 | 13 | 82 |
| 23/05/2012 | 14:00:00 | 8,4 | 460 | 7,4 | 2 | 0,2 | 0,025 | 0,4 | 52 | 18 | 76 |
| 25/07/2012 | 16:45:00 | 8,9 | 340 | 7,2 | 2 | 0,25 | 0,032 | 0,1 | 55 | 18 | 78 |

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2016.

Anexo 9: Parâmetros de qualidade da água na estação 82121002 - Vila Nova, no rio Cachoeira.

| Data | Hora | OD (mg/L O2) | Coli T (NMP/100 mL) | pH | DBO (mg/L) | N total (mg/L N) | F total (mg/L P) | T (UNT) | S totais (mg/L) | T (ºC) | IQA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/12/2010 | - | 7,28 | - | 6,89 | - | - | - | 13,1 | - | 22 | - |

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2016.

Anexo 10: Parâmetros e Índice de Qualidade da Água na estação 82140700 - Recanto do Nunes, no Rio do Nunes

| Data | Hora | OD (mg/L O2) | Coli T (NMP/100 mL) | pH | DBO (mg/L) | N total (mg/L N) | F total (mg/L P) | T (UNT) | S totais (mg/L) | T (ºC) | IQA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/08/1987 | - | 9,1 | 800 | 6,9 | 1 | 0,54 | 0,01 | 0,8 | 43 | 18 | 75 |
| 06/10/1987 | - | 9,66 | 110 | 6,6 | 1 | 0,9 | 0,005 | 1 | 52 | 18 | 81 |
| 07/12/1987 | - | 8,52 | 300 | 7,5 | 1 | 0,42 | 0,004 | 0,6 | 20 | 22 | 79 |
| 25/03/1988 | - | 8,56 | 1400 | 7,7 | 1 | 0,39 | 0,006 | 1,1 | 37 | 26 | 73 |
| 19/08/1988 | - | 10,28 | 170 | 7,1 | 2 | 0,75 | 0,019 | 5 | 20 | 18 | 78 |

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2016.

Anexo 11

Metais: Cobre, Cromo, Níquel, Zinco

HPAs: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos. Exemplo: Acenafteno, Benzofluoranteno, Fluoranteno.