DETERMINAÇÃO DE RESÍDUO PELA INCINERAÇÃO        (CINZAS)

- Apesar das drogas estudadas em Farmacognosia serem produtos orgânicos, apresentam componentes de natureza inorgânica, representados por carbonatos, fosfatos, cloretos e óxidos de: silício, magnésio, cálcio, potássio, alumínio, ferro e sódio.

- Esse componente inorgânico próprio da constituição da droga é denominado de intrínseco e difere do componente inorgânico de origem externa, por exemplo, areia, pedra, gesso e terra. Estes últimos são originários de más preparações ou falsificações.

- Levando-se em consideração o componente inorgânico intrínseco de cada droga, fixou-se o limite máximo que, excedido, determina a reprovação do produto.

- A quantificação do conteúdo inorgânico faz-se por meio da determinação do resíduo pela incineração ou cinzas. Assim, a droga calcinada à alta temperatura tem toda a sua matéria orgânica transformada em CO2, restando apenas compostos minerais na forma de cinzas. Portanto, a determinação do conteúdo em cinzas mostra principalmente o cuidado que foi dedicado na preparação de determinada droga vegetal.

- Técnica:

- -  Calcinar previamente cadinho de porcelana em mufla a 450oC por 30 min;

- -  Resfriar em dessecador;

- -  Tarar o cadinho – anotar o P1;

- -  Pesar no cadinho exatamente cerca de 3 g da droga – anotar o P2;

- -  Distribuir o material uniformemente no cadinho;

- -  Em capela, colocar o cadinho inclinado sobre um suporte e iniciar a combustão com chama pequena  do bordo superior ao fundo do cadinho, aumentando o aquecimento gradativamente;

- -  Após completa combustão (ausência de fumaça), calcinar em mufla a 450oC por 2 hs (eliminação total do carvão);

- -  Resfriar o cadinho em dessecador e pesar – anotar o P3;

OBS.: caso o carvão não tenha sido eliminado, resfriar o cadinho e seguir a técnica abaixo!

- -  Adicionar ao resíduo 2 ml de água destilada ou solução saturada de NH4NO3 (oxidante);

- -  Evaporar em banho-maria até secura;

- -  Calcinar em mufla a 450oC até peso constante – anotar P3.

## Cálculos

- P1      cadinho vazio

- P2     cadinho + droga

- P3      cadinho + cinzas

## Exemplos

- P1 = 45,3654 g

- P2 = 48,8702 g

- P3 = 45,7683 g

- (P2 – P1)   =   3,5048 g    (tomada de amostra da droga)

- (P3 – P1)   =   0,4029 g    (total de cinzas)

## Cálculo do percentual

- 3,5048 g de droga    	-        0,4029 g de cinzas

- 100 g de droga       -        x

- x = 11,49 g% de cinzas